Ненецкий автономный округ

Муниципальное образование

«Тельвисочный сельсовет»

Подготовка документации по планировке территории

Села Тельвиска

пояснительная записка

ОМСК 2020

Оглавление

Состав проекта	3

Введение. Цели и задачи проекта	4

1 Сведения о природно-климатических условиях	5

1.1 Климатическая характеристика	5

1.2 Гидрологические условия	7

1.3 Оценка инженерно-геологических условий	8

2 Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	9

2.1 Анализ существующего положения	9

2.2 Архитектурно планировочные решения	9

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	10

2.4 Обоснование очередности планируемого развития территории	11

2.5 Общественно-деловая застройка	11

2.6 Жилая застройка	11

2.7 Производственные и коммунально-складские территории	12

2.8 Территории специального назначения	13

2.9 Территории инженерной и транспортной инфраструктуры	13

2.10 Благоустройство и озеленение	13

3 Определение параметров планируемого развития	14

3.1 Жилищная сфера	15

3.2 Социальная сфера	16

3.3 Производственная сфера	19

3.4 Система транспортного обслуживания территории	20

3.4.1 Внешний транспорт	20

3.4.2 Улично-дорожная сеть	20

3.4.3 Объекты транспортного обслуживания	21

3.5 Система инженерно-технического обеспечения территории	23

3.5.1 Водоснабжение	23

3.5.2 Водоотведение	25

3.5.3 Теплоснабжение	26

3.5.4 Электроснабжение	29

3.5.5 Газоснабжение	30

3.5.6 Связь и информатизация	32

3.6 Охрана окружающей среды	32

3.6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33

3.6.2 Мероприятия по охране почв и подземных вод	34

3.6.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	34

3.6.4 Мероприятия по благоустройству территории	35

3.7 Объекты культурного наследия	35

4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	36

4.1.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	36

4.1.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	38

4.1.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	39

5 Технико-экономические показатели проекта	41

Приложение 1 «Ведомость координат характерных точек красных линий» (система координат - МСК - 83)	46

- Состав проекта

| № листа | Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
|  |  | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории | 3 |
| ПП 01 |  | Чертеж планировки территории М 1:2 000 | 3 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка | 3 |
| ПП 02 |  | Фрагмент карты планировочной структуры территории населенного пункта М 1:5 000 | 3 |
| ПП 03 |  | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:2 000 | 3 |
| ПП 04 |  | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:2 000 | 3 |
| ПП 05 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000 | 3 |
| ПП 06 |  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2 000 | 3 |
| ПП 07 |  | Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения М 1:2 000 | 3 |
| ПП 08 |  | Чертеж красных линий М 1:2 000 | 3 |
| ПП 09 |  | Вариант планировочного решения застройки территории М 1:2 000 | 3 |

- Введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки подготовлен в соответствии с государственным контрактом 17.02.2020 г. № 0184200000619000572-04 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, заключенным между Департаментов строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» г. Омск.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Цели работ:

обеспечение устойчивого развития территории проектирования;

реализация решений документов территориального планирования на проектируемой территории;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития.

Сведения о природно-климатических условиях

Климатическая характеристика

Абсолютная минимальная температура -48°С (декабрь 1978), абсолютная максимальная температура +34°С (июнь 1990).

Характеристика климата приведена по метеорологической станции Нарьян-Мар.

Рассматриваемая территория расположена в заполярной тундре, характеризуется суровым климатом с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь. Самый холодный месяц в году – февраль, со среднемесячной температурой -16,8°С. Абсолютный минимум равен -51°С. Переход среднесуточной температуры к положительным значениям происходит в середине мая.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1С. Абсолютный максимум равен +33С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период продолжается в среднем 93 дня: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Территория муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО относится к зоне избыточного увлажнения. Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% – зимой и 74-78% – весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимум летом – в начале осени (268 мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37 см. Максимальная высота – 80 см.

Рисунок 1 Роза ветров по направлениям по метеостанции «Нарьян-Мар»

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4 м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8 м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц). Выше приведена роза ветров по метеостанции Нарьян-Мар.

Таблица 1 Повторяемость ветров в течение года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6 | 7 | 5 | 9 | 38 | 26 | 6 | 3 |
| июль | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 |
| год | 11 | 11 | 6 | 8 | 22 | 22 | 10 | 10 |

По строительно-климатическому районированию территория МО «Тельвисочный сельсовет» НАО относится к северной строительно-климатической зоне I г. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -37°С. Продолжительность отопительного периода составляет 285 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 55 дней, а сумма температур за этот период равна 1026°С.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым на рассматриваемой территории, относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9 м/сек.

Объем снегопереноса в среднем составляет 253 м3/пог.м. Вероятный максимальный объем снегопереноса может достигать 700 м3/пог.м. Основной снегоперенос происходит при юго-западных ветрах.

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть представлена р. Печора и одной из многочисленных проток дельты р. Печоры – Городецкий Шар.

Река Печора берет начало на западном склоне Северного Урала и впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Длина реки 1809 км, площадь водосбора 32200 км2. Река в устьевой части образует обширную дельту со множеством проток и островов.

Протока Городецкий Шар, отходящая от рукава Бол. Печора в вершине дельты (район д. Смекаловка) выше города Нарьян-Мар и впадающая в него же ниже города, имеет ширину 400-600 м, глубину 3-4 м, скорость течения во время паводка 0,7-0,8 м/с, в межень – 0,0-0,2 м/с. Протока имеет явные признаки отмирания (Монография: «Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и будущее», ГЕОС, 1997г.). В прошлом протока Городецкий Шар очевидно была крупным водотоком, так как на его правом берегу некогда находился Пустозерск – одно из первых русских поселений на европейском севере.

Печора относится к рекам с весенним половодьем, осенними паводками и низкой зимней меженью. Питание преимущественно снеговое (60% годового стока). Основная фаза гидрологического режима – весеннее половодье, на которое приходится более 67% годового стока. Весеннее половодье часто проходит в 2 волны – основную («весеннюю») и более позднюю («усинскую»), когда поступает сток из бассейна притока р.Усы. Весеннее половодье обычно начинается в конце апреля – начале мая и заканчивается в июле, плавно переходя в летне-осеннюю межень. Продолжительность половодья – 2,5 месяца.

Максимальные годовые уровни воды связаны с прохождением волны половодья, усугубляются заторами и достигают 8-9 м в вершине устьевого участка (район с.Оксино) и 5 м в районе г. Нарьян-Мара. Добавочное повышение уровня на пике половодья вследствие влияния заторов достигает у города 2,2 м (Труды ГОИН – 1979г. Вып.143).

Прохождение весеннего половодья каждые два года сопровождается наводнениями, приносящими значительный ущерб. Затопление пониженных участков прибрежных территорий начинается при уровне 550 см над «0» графика (4,87 м мБС).

Летне-осенняя межень сохраняется с небольшими колебаниями до ледостава. Продолжительность летне-осенней межени 1,5-3,0 месяца.

Минимальный годовой уровень приходится на зимнюю межень и отмечается в середине марта.

Подъемы уровня, связанные с приливами, не превышают 0,5 м.

Сгонно-нагонные колебания в устье Печоры больше приливов. У Нарьян-Мара средняя и наибольшая величина нагонов составляют 60-80 и 140-150 см соответственно.

Ледостав в среднем наблюдается в третьей декаде октября. Максимальная толща льда 0,7-0,8 м отмечается в апреле. В особо суровые зимы толща льда достигает 1,0 м.

Средняя дата очищения реки от льда 30 мая, поздняя – вторая декада июня. Средняя продолжительность ледостава 214 суток.

Максимальный прогрев воды в реке отмечается в июле. Средняя месячная температура воды июля 15,7С, максимальная – 19-20С.

Воды р. Печоры гидрокарбонатно-кальциевые, слабоминерализованные, очень мягкие (жесткость меняется от 0,9 до 1,42 мг-экв/л). Минерализация воды в реке колеблется от 200-250 мг/л в меженный период до 30-35 мг/л весной при прохождении паводка. Средняя минерализация воды в реке около 70 мг/л. В течение всего года вода содержит агрессивную СО2. В зимний период агрессивность вод реки резко возрастает в связи с ростом содержания в ней СО2 (до 30-32 мг/л). Цветность воды колеблется от 8-45 в зимнюю и летнюю межени, до 140 в половодье. Содержание железа колеблется от 0,01 до 1,5 мг/л весной. Нитратов содержится от 0,05 до 1,5 мг/л, нитритов максимальное значение отмечается весной – до 0,11 мг/л, величина рН изменяется в пределах 6,2-7,6 мг/л. Содержание растворенного кислорода высокое в безледоставный период. Зимой его содержание резко падает до 4-6 мгО2/л.

Максимальная хлорность не превышает 12,5 мг/л.

Оценка инженерно-геологических условий

Территория, рассматриваемая проектом, расположена в приустьевой части р. Печоры. Формирование современного рельефа обусловлено деятельностью ледника и талых ледниковых вод в эпоху последнего оледенения, поздне и послеледниковыми трансрегрессиями, работой рек и ветра.

В геоморфологическом отношении здесь выделяется слабо волнистая аллювиальная равнина, переходящая в западном и южном направлениях в равнину морского генезиса. Общий уклон поверхности имеет северное – северо-восточное направление. Равнинная поверхность террас расчленена долинами многочисленных мелких рек ручьев с глубиной вреза до 3-5 м.

В пределах аллювиальной равнины выделяются низкая и высокая пойма. Первая характеризуется плоским рельефом, изрезанным старицами и старичными озерами. Превышение ее над урезом воды 2-5 м. Местами по берегам протоки Городецкий Шар и р. Печоры на пойме прослеживаются прирусловые валы высотой 1-3м. Абсолютные отметки поймы изменяются от 0 до 5 м. Переход от низкой к высокой пойме в рельефе не выражен. Поверхность высокой поймы равнинная и слабоволнистая с абсолютными отметками до 7-8 м. Обе поймы практически полностью затапливаются паводками 1% обеспеченности.

Аллювиальная равнина постепенно переходит в волнистую морскую террасу с абсолютными отметками 8-10 м и более.

Равнинная поверхность террас, как аллювиальной, так и морской, осложнена эоловыми формами рельефа – холмами и грядами. Их площади изменяются от 2-3 м2 до 3 тыс.м2 и более, высота их составляет 3-5 м, достигая иногда 7-10 м. Склоны холмов крутые, незадернованные и подвержены перевеванию, что приводит к формированию дюн. Межхолмные понижения заболочены и заторфованы, мощность торфа, как правило, не превышает 2,0 м.

Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Анализ существующего положения

Проект планировки выполнен в границах населенного пункта с. Тельвиска. Село Тельвиска расположено на правом берегу протоки Городецкий Шар, принадлежащей к акватории р. Печора, в 115 км от побережья Баренцева моря, расположен в центральной части Ненецкого автономного округа, 13 км к западу от Нарьян-Мара и входит в состав Нарьян-Марской агломерации, что позволяет ему быть относительно привлекательным и комфортным для проживания. Территория села в проектируемых границах – 145 га.

Особенность существующей планировочной структуры села обусловлена природными факторами - протоками и участками заливаемой поймы р. Печоры, а также близким расположением к г. Нарьян-Мар. Село развито с запада на восток вдоль протоки Городецкий Шар. Существующая застройка располагается на ровных территориях. Застройка сформирована 1-2 этажной капитальной и деревянной индивидуальной жилой застройкой с участками.

Центральными улицами являются ул. Пустозерская, Центральная, Школьная. Вдоль этих улиц расположены основные социально-значимые объекты, такие как: здание администрации МО, Детский сад, библиотека, социально-культурный центр «Престиж», церковь, магазины. В основу планировочной структуры положены взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса,   отвечающего современным принципам планировки и застройки. Предусматривается постепенная замена ветхого и аварийного жилья на более современное жилье, упорядочение структуры населенного пункта, создание культурно-общественных центров, повышение уровня благоустройства сельской территории.

Архитектурно планировочные решения

Решениями проекта планировки и межевания выделены элементы планировочной структуры села в виде кварталов, установлены красные линии кварталов. Архитектурно-планировочное  решение, предусмотренное проектом планировки и межевания территории с.Тельвиска, основано на решениях генерального плана, сложившейся планировочной структуре с учетом ранее принятых градостроительных решений.

Предложенное проектное решение села Тельвиска в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры. Новые транспортные связи позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами: жилыми, общественными, рекреационными и т. д.

Основным принципом организации территории в границах проекта планировки и межевания является повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов местного значения. Помимо объектов местного значения на проектируемой территории планируется размещение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

рациональная организация территории;

формирование улично-дорожной сети;

устройство пешеходных тротуаров;

размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

В границах проектируемой территории выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

природного ландшафта;

инженерной инфраструктуры;

занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

ритуального назначения;

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

культового назначения;

спортивного назначения;

транспортной инфраструктуры;

застройки индивидуальными жилыми домами;

делового, общественного и коммерческого назначения;

учебно-образовательная;

озелененных территорий общего пользования;

застройки малоэтажными жилыми домами;

коммунально-бытового обслуживания;

здравоохранения;

коммунальная;

культурно-досуговая;

улично-дорожной сети.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены с учетом данных государственного кадастра недвижимости, границ территориальных зон, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, а так же с учетом требований нормативов градостроительного проектирования.

Обоснование очередности планируемого развития территории

В границах проектируемой территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, проектирование и строительство которых, совместно с необходимыми для функционирования этих объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектами коммунальной и транспортной инфраструктур, предусмотрено последовательно в один этап.

Общественно-деловая застройка

Проектом планировки предложены к ликвидации зданий ГБОУ НАО «Средняя школа» и Интернат ГБОУ НАО «Средняя школа», расположенных по ул. Школьная, под размещение малоэтажной жилой застройки.

Проектом предусмотрено развитие административно-общественного центра села в границах улиц Центральная и Школьная. В восточной части села запроектированы объекты образования, такие как: общеобразовательная организация со спортивным залом на 60 учащихся и дошкольная образовательная организация на 50 мест, данные объекты расположены в одном здании. На территории образовательного учреждения  предлагается размещение пришкольного стадиона. Так же проектом предложено размещение торгового центра, магазинов, кафе, кафе-пекарни, прачечной, химчистки и гостиницы. Строительство объектов обслуживания  предлагается в южной части села для строящихся кварталов индивидуальной жилой застройки.

На ул. Пустозерская запроектировано плоскостное спортивное сооружение. В южной части села Тельвиска предлагается строительство спортивно-оздоровительного центра согласно предоставленному земельному участку.

Жилая застройка

К первоочередному освоению предлагаются территории жилищного строительства на реконструируемых и свободных территориях без планировочных ограничений или имеющие земельные участки. Дополнительным фактором является обеспеченность территории инженерной и транспортной инфраструктурой, близость к существующим жилым зонам или местоположение, формирующее архитектурно-планировочную структуру и объемно-пространственную композицию зоны.

В результате комплексного анализа территории были сформированы зоны жилого назначения, которые предназначены преимущественно для размещения жилого фонда и включают следующий основной вид:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами;

Установленные местоположения, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

увеличение градостроительной ёмкости посредством освоения территориальных резервов;

преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда.

В западной и северной части села Тельвиска планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории. Данные мероприятия позволят улучшить условия проживания населения, создадут предпосылки для формирования современного облика данной части села.

В центральной части села предлагается регенерация существующей малоэтажной застройки со строительством многоквартирных жилых домов с организацией внутридворовых пространств, парковочных мест и площадок для спорта и отдыха. . Многоквартирые жилые дома по адресам: ул. Пустозерская 30, Совхозная 1,2,4,5, Полярная 4 предлагаются к сносу с посадкой новых многоквартирных жилых домов.

Южная и восточная части территории села Тельвиска станут основными площадками для строительства нового жилищного фонда. Застройку южной части планируется проводить новыми современными типами жилых индивидуальных зданий в капитальном исполнении, предлагается строить одно квартирные дома - коттеджи усадебного типа с хозяйственными постройками. В восточной части проектом предложено строительство малоэтажных многоквартирных домов

Проектом планировки предусматривается организация и упорядочение придворовых пространств у сохраняемых и проектируемых многоквартирных жилых зданий с созданием необходимых площадок.

Производственные и коммунально-складские территории

В с. Тельвиска предложено размещение в юго-восточной части села  предприятия по  заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей  продукции. В южной части села проектом предусмотрено размещение новой фермы на 100 голов с соблюдением необходимой санитарно-защитной зоны, а так же реконструкция существующей фермы под складские помещения, предназначенные для нужд фермы.

Территории специального назначения

Территории специального назначения в с. Тельвиска составляет территория размещения кладбищ. Часть существующего кладбища находится в водоохранной зоне, проектом предложено дать ей статус закрытого и предусмотреть развитие южнее. Зона складирования и захоронения отходов находится за пределами муниципального образования, свалка, расположенная на юго-западе села планируется к ликвидации.

Территории инженерной и транспортной инфраструктуры

Территории транспортной инфраструктуры представлены автомобильной дорогой г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, улично-дорожной сетью на территории селитебных зон, территориями для  размещения АЗС и СТО, а так же для гаражей индивидуального транспорта и мест стоянки маломерных спортивных парусных и прогулочных судов в восточной части с. Тельвиска.

Территории инженерной инфраструктуры формируются для существующих и проектируемых объектов инженерной инфраструктуры. В с. Тельвиска организованы зоны для размещения проектного ВОСа в южной части населенного пункта КНС и КОСа к западу от населенного пункта. Проектом предложены к реконструкции водозабор, расположенный в северной части села, а также два источника тепловой энергии, расположенных в северной и восточной частях с. Тельвиска.

Благоустройство и озеленение

Рекреационные зоны – озеленённые территории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном окружении. Рекреационные зоны тяготеют к наиболее благоприятным и привлекательным для отдыха ландшафтным комплексам - озерам, лесам. Зеленые насаждения населенных пунктов включают территории сохранившегося природного ландшафта и участки искусственно созданных насаждений.

Проектом планировки предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения, а также включение в композиционную структуру системы зеленых насаждений участков естественной растительности и водоемов.

Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

В южной части села Тельвиска предлагается размещение парка с благоустроенными дорожками для прогулок и отдыха.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства.

Определение параметров планируемого развития

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, муниципального образования Заполярный район, муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО:

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года, утвержденная постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 7.11.2019 года № 256-сд;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 г. № 223-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 г. № 417-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округ», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 г. № 415-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 г. № 411-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 г. № 17-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 г. № 410-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 г. № 114-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 г. № 408-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 г. № 53-п с изменениями, последние от 06.02.2020 г. № 16-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 г. № 405-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 г. № 381-п с изменениями, последние от 12.11.2019 г. № 290-п;

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п с изменениями, последние от 20.02.2020 г. № 30-п;

Схема территориального планирования Ненецкого автономного округ, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 19.03.2019 г. № 95-п;

Генеральный план муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (разработчик ООО АРТ «Геоника», 20017 г.).

Жилищная сфера

В настоящее время в границах проекта планировки расположены действующие жилые дома общей суммарной площадью 21,8 тыс. кв. м, в том числе:

многоквартирные жилые дома – 10,8 тыс. кв. м;

индивидуальные жилые дома – 11,0 тыс. кв. м.

Из них 1 многоквартирный жилой дом суммарной общей площадью 0,5 тыс. кв. м, признан аварийным.

Так же на территории населенного пункта расположены 10 строящихся индивидуальных жилых домов суммарной общей площадью 0,7 тыс. кв. м.

Численность населения с. Тельвиска на 01.01.2020 года составила 450 человек.

Средняя жилищная обеспеченность жильем в многоквартирных жилых домах составила не менее 35 кв.м общей площади на человека.

Высокие показатели средней жилищной обеспеченности обусловлены наличием в границах села Тельвиска жилищного фонда принадлежащего жителям г. Нарьян-Мара, которые не проживают постоянно в селе Тельвиска.

Плотность населения в границах проектируемой территории составляет 3 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,028.

Коэффициент застройки – 0,028.

В течение расчетного срока проектом предусмотрен снос жилых домов суммарной общей площадью 4,4 тыс. кв. м.

Проектом предусмотрено строительство 88 индивидуальных жилых домов суммарной общей площадью 7,1 тыс. кв. м и 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 16,3 тыс. кв. м.

Таким образом, к концу расчетного срока площадь жилищного фонда должна составить не менее 41,5 тыс. кв. м.

Численность населения на расчетный срок определена в соответствии с проектным жилищным фондом, средним размером семьи (3 человека), средней жилищной обеспеченностью. Средняя жилищная обеспеченность в проектируемом жилье должна составить не менее 25 кв. м/чел.

Численность населения на конец расчетного срока должна составить 1,1 тыс. человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории должна составить 7 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,046.

Коэффициент застройки – 0,043.

Социальная сфера

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливаются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа, утвержденных Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 171-п от 21 июня 2019 года (далее – РНГП) и  местными нормативами градостроительного проектирования.

В настоящее время в границах проекта планировки расположены следующие социально значимые объекты:

Объекты образования:

Из учреждений образования в границах с. Тельвиска расположены:

ГБДОУ НАО «Детский сад с. Тельвиска». В 2009-2010 годах была реконструкция здания.;

ГБОУ НАО «Средняя школа с. Тельвиска» проектной мощностью 100 учащихся (на конец 2019 учебного года фактически посещали 57 учеников).

Здание детского сада типовое, техническое состояние удовлетворительоне. Учреждение по проекту рассчитано на 3 группы (48 детей). В настоящее время функционирует 3 разновозрастные группы. В ГБДОУ НАО имеется музыкально-спортивный зал, медицинский блок (состоящий из изолятора, процедурной).

ГБОУ НАО «Средняя школа с. Тельвиска» имеет в оперативном управлении 2 здания школы и  здание пришкольного интерната. Учебный процесс с 20 февраля 2018 года осуществляется по адресу: с. Тельвиска, улица Песчаная, дом 1 в связи с введением в эксплуатацию нового здания школы.

Объекты здравоохранения

Медицинская помощь населению в селе оказывается в фельдшерско-акушерском пункте с. Тельвиски, филиале ГБУЗ НАО «ЦРП Заполярного района НАО».

Объекты культуры

В границах населенного пункта из учреждений культуры и искусства расположены:

ГБУК Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»;

библиотека-филиал № 25 ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» (с. Тельвиска).

Здание учреждения культуры построено в 2009 году. В учреждении культуры функционирует двадцать клубных формирований.

Библиотека в селе Тельвиска открылась в 1951 году. С июля 2009 г. располагается в здании социально-культурного центра «Престиж» и занимает два помещения общей площадью более 100 кв. метров. Библиотечный фонд составляет 12214 экземпляров документов.

Объекты физической культуры и спорта

На данный момент занятия физической культуры проводятся на базе спортивного зала Тельвисочной школы и ГБУК  НАО «Социально-культурный центр «Престиж». Также в селе расположена спортивная площадка.

Согласно РНГП, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта установлены без распределения на типы спортивных объектов.

Рекомендуется использовать усредненный норматив единой пропускной способности (далее ЕПСнорм), равный 10 % для административных центров сельских поселений;

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости привлечения к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Объекты торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На территории населенного пункта расположены:

объекты торговли общей мощностью не менее 200 кв.м торговой площади

баня на 30 мест;

административные здания.

Для определения примерных нормативных значений потребности в социальных объектах произведен предварительный расчет оценки обеспеченности населения социально значимыми объектами на расчетный срок с учетом прироста численности населения. Результаты оценки приведены в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Оценка обеспеченности объектами социальной сферы

| Наименование объекта | Сохраняемая мощность | Нормативное значение | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 48 | 88 | -40 |
| Общеобразовательные организации, учащихся | 100 | 154 | -54 |
| Организации дополнительного образования, процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет | н/д | 75 | - |
| Фельдшерский здравпункт/фельдшерско-акушерский пункт, объект | 1 | 1 | 0 |
| Единая пропускная способность, % общей численности населения | 5 | 10 | -5 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением, объект | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры клубного типа, мест | 150 | 220 | -70 |
| Объекты торговли, кв.м торговой площади | не менее 200 | 330 | - |
| Предприятия общественного питания, место | н/д | 11 | - |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | не менее 4 | 8 | - |
| Аптеки, объект | не менее 1 | 1 | - |
| Бани, помывочное место | не менее 20 | 8 | - |

В результате проведенного анализа развития социальной сферы можно сделать вывод, что сложившийся уровень обеспеченности услугами социальной инфраструктуры населения села Тельвиски требует повышения существующих показателей в соответствии с действующими нормам и требованиям.

В течение расчетного срока предлагается ликвидация здания школы и пришкольного интерната.

Также проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

образовательные организации:

общеобразовательная организация со спортивным залом и пришкольным стадионом на 60 учащихся (согласно СТП Ненецкого автономного округа, объект регионального значения);

дошкольная образовательная организация на 50 мест (согласно СТП Ненецкого автономного округа, объект регионального значения).

объекты  спорта:

площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для детей (согласно СТП Ненецкого автономного округа, объект регионального значения);

спортивно-оздоровительный центр (объект местного значения).

объекты  рекреационного назначения:

парк (объект местного значения);

объекты  торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

торговый центр (объект местного значения);

3 магазина (объект местного значения);

кафе (объект местного значения);

кафе-пекарня (объект местного значения);

офисное здание (объект местного значения);

прачечная на 180 кг белья в смену (объект местного значения);

химчистка на 20 кг вещей в смену (объект местного значения);

гостиница (объект местного значения).

Необходимо организовывать дополнительное образование на базе имеющихся организаций культурного, спортивного и образовательного назначения.

Потребность населения в спортивных сооружениях может быть частично удовлетворена за счет использования объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций.

Для удовлетворения потребности населения в предприятиях общественного питания, проектом предусмотрена возможность размещения их в действующих и проектируемых объектах.

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет либо ликвидирован, либо существенно сокращен).

Производственная сфера

Сельское хозяйство является основной отраслью производства на территории муниципального образования.  Основное занятие населения – оленеводство и молочное животноводство. Из объектов производство в с. Тельвиска расположено отделение ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания».

В течение расчетного срока генеральным планом предусмотрена ликвидация  Тельвисочного отделения ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания», реконструкция складской территории и размещение следующих объектов:

фермы на 100 голов (объект местного значения);

пункта по  заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей  продукции (объект местного значения).

Система транспортного обслуживания территории

    - Внешний транспорт

Существующее положение

С. Тельвиска связано с административным центром (г.Нарьян-Мар) посредством водного транспорта (моторные лодки) в летний период и снегоходы – в зимний период. В период распутицы курсирует судно на воздушной подушке. Хранение маломерного флота сосредоточено вдоль всей береговой линии.

Кроме этого, строится автомобильная дорога общего пользования регионального значения Нарьян-Мар – Тельвиска с мостовыми сооружениями через водные преграды.

Проектные предложения

Проектом предусмотрено завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарьян-Мар – Тельвиска с автодорожным мостом.

В части воздушного транспорта проектом сохраняется расположение существующей вертолетной площадки.

В части водного транспорта проектом предусмотрено устройство организованных мест хранение маломерных судов общей мощностью 116 машино-мест.

    - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Улично-дорожная сеть на территории с.Тельвиска представлена грунтовыми улицами и проездами - 5,1км.

Уровень благоустройства улично-дорожной сети: тротуары (имеются только у объектов общественного назначения) и система поверхностного водоотвода отсутствуют, имеется уличное освещение.

Проектные предложения

В соответствие с требованиями таблицы №9 СП 42.13330.2011 (принимая во внимание функциональное назначение территорий и учитывая расположение въездов и выездов) улично-дорожная сеть была классифицирована по категориям.

В части с.Тельвиска выделены следующие категории: поселковая дорога, улицы в жилой застройке (основные и второстепенные), проезды.

Классификация улично-дорожной сети приведена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тельвиска |  |  |  |
| 1. | Поселковая дорога | 1,7км, из них новое строительство 1,7км | 7,0 |
| 2. | Основная улица в жилой застройке | 2,6км, из них новое строительство 1,05км | 6,0 |
| 3. | Второстепенная улица в жилой застройке | 4,8км, из них новое строительство 3,1км | 6,0 |
| 4. | Проезд | 4,0км, из них новое строительство 1,5км | 4,0-6,0 |

Вдоль улиц в жилой застройке необходимо предусмотреть устройство тротуаров. Покрытие тротуаров, а также проезжей части улиц необходимо выбрать на следующей стадии проектирования.

Для транспортного обслуживания населения проектом предусмотрено организовать автобусное сообщение с г.Нарьян-Мар, а также разместить на территории с.Тельвиска 6 автобусных остановок (с двух сторон улицы).

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней.

    - Объекты транспортного обслуживания

Существующее положение

Объекты транспортного обслуживания на территории с.Тельвиска отсутствуют.

Ремонт и обслуживание транспорта осуществляется собственными силами населения. Хранится личный транспорт в границах личных участков, а также в гаражах индивидуального транспорта - в с.Тельвиска - 64 машино-места.

Проектные предложения

Для обслуживания личного транспорта населения проектом предусмотрено устройство автозаправочной станции на 4 топливораздаточных колонки и двух станций техобслуживания по 2 поста каждая в составе размещаемых гаражных кооперативов. Данное решение предусмотрено в соответствии с решениями генерального плана муниципального образования.

Для жителей многоквартирной жилой застройки (503 человека, расчетное количество личного транспорта 170 машино-мест) проектом предусмотрено размещение парковок при жилых домах в количестве 200 машино-мест. А также размещение новых гаражей индивидуального транспорта в количестве 55 машино-мест, а также сохранение существующих гаражей индивидуального транспорта (64 машино-места).

Кроме жилого фонда в составе проекта предусмотрено размещение новых объектов общественно-делового и коммерческого назначения.

Расчет потребного количества стоянок при данных объектах осуществляется на основании приложения Ж СП 42.13330.2016.

Таблица 4 Потребное количество мест хранения транспорта при вновь размещаемых объектах общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование объекта (назначение) | Расчетная мощность объекта | Потребное количество машиномест на единицу мощности (в соответствие с приложением Ж) | Потребное количество машиномест на расчетную мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-оздоровительный центр | 1190 кв.м общей площади | 1 м/м на 55 кв.м общей площади | 21 | предусмотрены парковки на 21 м/м |
| 2 | Кафе | 10 посадочных мест | 1м/м на 5 посадочных мест | 2 | предусмотрена парковка на 16 м/м |
| 3 | Магазин | 115 кв.м общей площади | 1м/м на 35 кв.м общей площади | 3 | предусмотрена парковка на 15 м/м |
| 4 | Торговый центр | 480 кв.м общей площади | 1 м/м на 50 кв.м общей площади | 9 | предусмотрена парковка на 9 м/м |
| 5 | Магазин | 115 кв.м общей площади | 1м/м на 35 кв.м общей площади | 3 | предусмотрена парковка на 6 м/м |
| 6 | Химчистка с прачечной | 3 приемочных места | 1 м/м на 1 приемочное место | 3 | предусмотрена парковка на 12 м/м |
| 7 | Магазин | 115 кв.м общей площади | 1м/м на 35 кв.м общей площади | 3 | предусмотрена парковка на 9 м/м |
| 8 | Гостиница | 10 номеров | 20% от номерного фонда (СП 257.1325800) | 2 | предусмотрена парковка на 11 м/м |
| 9 | Офисное здание | 245 кв.м общей площади | 1 м/м на 60 кв.м общей площади | 4 | предусмотрена парковка на 9 м/м |
| 10 | Магазин | 181 кв.м общей площади | 1м/м на 35 кв.м общей площади | 5 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 55 | 108 |

Таким образом, у вновь размещаемых объектов капитального строительства общественно-делового назначения потребность в машиноместах полностью решена.

В целом в границах проектирования размещено:

378 машино-мест на парковках;

55 машино-мест в гаражах индивидуального транспорта.

Система инженерно-технического обеспечения территории

    - Водоснабжение

Существующее положение.

В с. Тельвиска организована централизованная и децентрализованная системы водоснабжения. Большая часть населения снабжается водой за счет общественных колодцев, индивидуальных скважин. К централизованной системе водоснабжения подключена незначительная часть потребителей. Протяженность сети водоснабжения составляет 0,28 км, соединяет котельную с двумя двенадцати квартирными жилыми домами. Общественный колодец оснащен водоподготовительной установкой (БВПУ). В составе центральной котельной имеется водозаборная скважина.

Проектные решения.

С учетом решений генерального плана для обеспечения планируемых и существующих объектов централизованной системой водоснабжения проектом предусматривается строительство сетей и объектов водоснабжения. С целью исключения замерзания воды в сетях водоснабжения предлагается использовать утепленные трубы с обогревающим электрокабелем. Существующий подземный водозабор предлагается реконструировать и использовать для технических нужд после ввода в эксплуатацию нового водозабора и централизованной системы водоснабжения.

Размещение водопроводных очистных сооружений предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На перспективу для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в границе рассматриваемой территории представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в границе рассматриваемой территории

| Населенный пункт | Население, чел | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Количество потребляемой воды, куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q сут.ср | Q сут.max |
| с. Тельвиска | 1100 | 125 | 206,25 | 247,50 |

Примечания:

1. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято в соответствии с СП 31.13330.2012.

2. Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012.

3. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии со СП 31.13330.2012.

4. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012.

Ориентировочное расчетное суточное водопотребление составит 247,50 куб. м/сут.

С учетом решений генерального плана для обеспечения с. Тельвиска системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 8,9 км;

строительство водозабора расчетной производительностью 260 куб.м/сут;

строительство насосной станции 2-го подъема расчетной производительностью 250 куб.м/сут;

строительство водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 250 куб.м/сут;

реконструкция подземного водозабора.

Территория расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012.

Технические характеристики сетей и объектов системы водоснабжения, предлагаемых к строительству и реконструкции, расчетные объемы водопотребления подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

    - Водоотведение

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения на территории с. Тельвиска отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в септики, выгребные ямы, надворные туалеты, на рельеф. Сточные воды откачиваются и вывозятся специализированным автотранспортом на свалку.

Проектные решения.

С учетом решений генерального плана в целях улучшения экологической обстановки на территории с. Тельвиска предлагается развитие централизованной и децентрализованной системы водоотведения.

В центральной части предлагается организация централизованной системы водоотведения, включающая в себя строительство сетей и объектов водоотведения. Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных накопительных емкостей (выгреб) полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на планируемые блочно-модульные канализационные очистные сооружения (далее КОС) у юго-западной границы села.

Расчет объемов водоотведения в границе рассматриваемой территории представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Расчет объемов водоотведения в границе рассматриваемой территории

| Населенный пункт | Население, чел | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Объем стоков куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q сут.ср | Q сут.max |
| с. Тельвиска | 1100 | 125 | 151,25 | 181,50 |

Примечания:

1. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

2. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой территории, в соответствии со СП 31.13330.2012.

3. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Ориентировочный расчетный объем водоотведения составит 181,50 куб.м/сут.

С учетом решений генерального плана для обеспечения с. Тельвиска системой водоотведения надлежащего качества, улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

строительство блочно-модульных КОС расчетной производительностью 190 куб.м/сут;

строительство блочно-модульной канализационной насосной станции расчетной производительностью 190 куб.м/сут;

строительство сетей водоотведения (самотечных и напорных коллекторов) общей протяженностью 4,7 км.

Территория расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому на последующих стадиях проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно СП 32.13330.2018.

Технические характеристики сетей и объектов системы водоотведения, предлагаемых к строительству, расчетные объемы сточных вод подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

    - Теплоснабжение

Существующее положение

На территории с. Тельвиска социально-значимые объекты, часть объектов жилищно-коммунального сектора, имеют централизованное теплоснабжение. Основными источниками тепловой мощности централизованного теплоснабжения являются котельные, основное топливо котельных – природный газ. Транспорт и распределение тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по системе тепловых сетей. Температурный график отпуска тепла – 95/70С. Система теплоснабжения – закрытая, зависимая. Общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей, представленных в графической части проекта, составляет 3,6 км.

Котельная №1 «Центральная» расположена в северной части с. Тельвиска, а котельная №2 «Орбита» - в восточной части села. Суммарные установленные мощности котельных 2,75 и 0,69 Гкал/ч соответственно. Основное топливо котельных – газ.

Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется автономно (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – газ, уголь, дрова).

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Для обеспечения системой теплоснабжения надлежащего качества генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

реконструкция котельной №1 «Центральная» с целью технического перевооружения;

реконструкция котельной №2 «Орбита» с целью увеличения установленной мощности;

реконструкция и строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,8 и 0,5 км в двухтрубном исполнении соответственно.

Проектом планировки предлагается развитие централизованной системы теплоснабжения в границах рассматриваемой территории.

Проектом планировки предусмотрена перекладка сетей теплоснабжения, попадающих под планируемую данным проектом планировки застройку, планируемое общеобразовательное учреждение с детским садом предлагается подключить к централизованной системе теплоснабжения за счет строительства сетей теплоснабжения.

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счет индивидуальных водонагревателей.

Проектируемую, реконструируемую распределительную сеть предлагается выполнить из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330.2012

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы системы теплоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей теплоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов теплоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

Теплоснабжение планируемых и сохраняемых объектов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, предлагается обеспечить теплом от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – газ, уголь, дрова).

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 39 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,5 °С;

продолжительность отопительного периода – 289 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Расчетные тепловые нагрузки в границе рассматриваемой территории приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Расчетные тепловые нагрузки в границе рассматриваемой территории

| Наименование застройки | Площадь общая, кв. м | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 948 | 0,0695 | - |  | - | 0,0695 |
| Застройка малоэтажными жилыми домами | 5197 | 0,3355 | - |  | - | 0,3355 |
| Общественно-деловая застройка | 7880 | 0,6584 | 0,4181 |  | - | 1,0765 |
| Итого |  | 1,0635 | 0,4181 |  | - | 1,4816 |
| Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 17758 | 1,3028 | - |  | - | 1,3028 |
| Застройка малоэтажными жилыми домами | 17498 | 1,0279 | - |  | - | 1,0279 |
| Общественно-деловая застройка | 3705 | 0,3096 | 0,1966 |  | - | 0,5062 |
| Итого |  | 2,6403 | 0,1966 |  | - | 2,8369 |
| ИТОГО |  | 3,7038 |  | 0,6147 | - | 4,3185 |

Примечание - тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях.

Суммарное расчетное теплопотребление объектов рассматриваемой территории составит 4,32 Гкал/ч (15259 Гкал/год). Показатели теплопотребления необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

Для обеспечения существующих и планируемых объектов системой теплоснабжения надлежащего качества проектом планировки предусмотрены мероприятия:

объекты местного значения муниципального района

реконструкция распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,9 км двухтрубном исполнении;

строительство распределительных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,2 км в двухтрубном исполнении.

Технические характеристики сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов, предлагаемых к строительству и реконструкции, а также расчетные тепловые нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Проектом предлагается внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепловой энергии. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

    - Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с. Тельвиска осуществляется по двум (основной и резервной) раздельно работающим высоковольтным линиям электропередачи напряжением 10(6) кВ. Часть линии электропередачи проложена по территории г. Нарьян-Мар, далее по территории Ненецкого автономного округа до с. Тельвиска, по территории с. Тельвиска до распределительного пункта в районе ЗРУ 6 кВ ТП «Орбита».

Реконструкция высоковольтной лини электропередач от г. Нарьян-Мар до с. Тельвиска с полной заменой опор, проводов, установкой новых распределительных пунктов, произведена в 2012 году. Распределение электроэнергии по селу производится от распределительного пункта (РП) 10(6) кВ по сетям 10(6) кВ через трансформаторные подстанции (ТП) 10(6)/0,4 кВ.

Установлены четыре ТП 10(6)/0,4 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены с применением самонесущего изолированного провода СИП. Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ в с. Тельвиска осуществлялась поэтапно в период с 2012 по 2016 год без замены трансформаторного оборудования на ТП 10(6)/0,4 кВ.

Проектные решения

В соответствии с решениями генерального плана в рассматриваемых границах проекта планировки предусматриваются следующие мероприятия:

строительство сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ в воздушном исполнении – 0,3 км;

строительство трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ для проектируемой жилой и учебно-образовательная застройки.

Проектом планировки, на основании проектный решений генерального плана, предлагается строительство распределительных сетей 0,4 кВ для подключения проектируемых потребителей к централизованной системе. Ориентировочная  протяженность распределительных сетей напряжением 0,4 кВ составит 2,8 км.

На территории проекта планировки находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II и III категории.

Для определения расчетных электрических нагрузок на проектную ТП 10(6)\0,4  выполнен расчет по укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Таблица 8 Расчет электрических нагрузок по проектируемым потребителям

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь жилая (кв.м.) | Общая площадь нежилая (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/коттедж или квартира) |  | Обществ здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 10(6)/0,4 кВ №1 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом (23 объекта) | 1 | 1725 |  |  | 3 |  | 0,9 | 62,1 |
| Многоквартирный жилой дом (7 объекта) | 2-3 | 6221 |  |  | 2,1 |  | 0,9 | 257 |
| Общеобразовательное учреждение с детским садом | 2 |  | 1094 |  |  | 55 | 0,7 | 38,5 |
| Торговый центр | 2 |  | 480 |  |  | 53,7 | 0,8 | 43 |
| Неучтенная нагрузка (уличное освещение, потери и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 413,8 |

    - Газоснабжение

Существующее положение

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения двухступенчатая, включающая в себя газопроводы высокого и низкого давления. Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Жилой фонд, коммунально-бытовые, общественные здания и промышленные предприятия в селе Тельвиска газифицированы с 2008 года и снабжаются газом с Василковского газоконденсатного месторождения.

Газоснабжение осуществляется от межпоселкового подземного стального газопровода высокого давления PN 0,6 МПа диаметром 225x20,5 мм г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, протяженностью 3,7 км.

Подача газа потребителям в с. Тельвиска осуществляется на низком давлении с блочного газорегуляторного пункта типа ПГБ-13-2НВ-У1, производительностью 4468 куб.м./час.

Проектные решения

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по развитию существующей системы газоснабжения, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения проектируемых потребителей. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта.

Для газификации территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство распределительного газопровода низкого давления, общей протяженностью 1,6 км.

Детальная трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов, расположение пунктов редуцирования газа будут определяться на стадии рабочего проектирования в соответствии со схемами газификации.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления.

Основные показатели газопотребления на расчетный срок для потребителей коммунально-бытового сектора, приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели газопотребления

| Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищеприготовление | 1100 | 183 | 330000 |
| Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (децентрализованное теплоснабжение) |  | 291 | 2417375 |
| Отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов (децентрализованное теплоснабжение общественно-деловой застройки) |  | 63 | 612750 |
| Итого | 1100 | 537 | 16727750 |

Для обеспечения централизованным газоснабжением надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 1,6 км.

    - Связь и информатизация

В соответствии с проектными решениями в рассматриваемых границах проекта планировки предусматриваются подключение проектируемых объектов капитального строительства к системе связи.

Уточнение трассировки сетей, а также точка подключение будет определена на этапе рабочего проектирование операторами связями, оказывающие услуги на данной территории.

Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории проектируемой территории является установление зон с особыми условиями использования.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

На проектируемую территорию накладывают ограничение следующие зоны (Таблица 10).

Таблица 10 Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Назначение объекта | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
| 1 | Складирование и захоронение отходов | 300 |
| 2 | Ферма | 100 |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | 100 |
| 4 | Кладбище | 50 |
| 5 | Склады | 50 |
| 6 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 7 | АЗС | 50 |
| 8 | Предприятие по заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей продукции | 50 |
| 9 | Причал | 50 |
| 10 | Канализационная насосная станция (КНС) | 15 |
| Охранные зоны |  |  |
| 1 | Линии электропередачи 10 кВ | 10.5.1 |
| 2 | Линии электропередачи 0,4 кВ | 2.1 |
| 3 | Линейно-кабельное сооружение связи | 3 |
| 4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 10 |
| 5 | Газопровод распределительный высокого давления | 7 |
| 6 | Газопровод распределительный низкого давления | 2 |
| 7 | Теплопровод магистральный | 3 |
| 8 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 3 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |
| 1 | Водозабор | 15 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| 3 | Насосная станция | 15 |
| Санитарный разрыв транспортных коммуникаций |  |  |
| 1 | Гаражи | 10.15.25.30.50 |
| Водоохранные зоны |  |  |
| 1 | Водоохранная зона | - |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | - |
| 3 | Береговая полоса | 20 |

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

благоустройство, озеленение улиц.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные.

К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутриквартальных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

    - Мероприятия по охране почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство дорог с твердым покрытием;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории рекомендуется сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории в границах проекта планировки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным автотранспортом.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ненецкого автономного округа на период 2016 - 2030 годов, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 11.10.2016 № 74-пр (с изменениями согласно приказу Департамента № 8-пр от 06.04.2020), на территории муниципального образовании в с. Тельвиска,  производится накопление и транспортирование отходов собственниками отходов самостоятельно или централизованно мусоровозом (трактором с прицепом) до бункеров (контейнеров) раздельного накопление отходов, расположенных на площадке накопления отходов, где происходит их накопление, отходов. Накопление отходов осуществлять в мешкотаре (типа big bag). Транспортировка первичноподготовленных отходов, в том числе вторкомпонентов (металл, резина и т.д.) в пункты приема вторсырья и на ОРО в г.Нарьян-Мар.

В настоящий момент для размещения отходов в г. Нарьян-Мар используется объект хранения (открытая площадка с грунтовым покрытием, ГРОРО № 83-00011-Х-006625-310715), в перспективе на объект захоронения отходов.

Объем образующихся отходов в границах проектируемой территории с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 1100 человек составит около 455,07 тонн в год. Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТКО.

    - Мероприятия по благоустройству территории

В границах проектируемой территории предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве зеленых насаждений являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки на газоне.

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Объекты культурного наследия

В границах проектируемой территории объектов культурного наследия не выявлено.

В случае выявления на территории проектирования объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, меры по обеспечению их сохранности должны приниматься в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные на территории проектирования (оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Источники природных чрезвычайных ситуаций, оказывающие влияние на территорию проектирования

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  |  | Вибрация. |
| 1.2 | Сильный снегопад. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 1.7 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 1.8 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 2. | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |

Особенности климата территории изучения определяются ее географическим положением. Климат формируется, преимущественно, под воздействием арктических и, в меньшей степени, атлантических масс воздуха. С продвижением вглубь материка и с запада на восток увеличивается его континентальность. Частая смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обусловливают неустойчивую погоду. Ненецкий автономный округ расположен в зоне с отрицательным годовым температурным балансом. Вся территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим документом «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р):

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику.

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. В паводки редкой повторяемости (1% обеспеченности) попадают следующие населенные пункты (данные предоставлены Главным управлением МЧС России по НАО при содействии Администраций муниципальных образований округа).

Таблица 12 Населенные пункты, попадающие в паводки редкой повторяемости

| Муниципальное образование | Наименование водного объекта | Населенный пункт | Критический уровень, при котором происходит затопление, см |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Тельвисочный сельсовет» | р.Большая Печора | Тельвиска | 700 |

Утвержденная граница зоны затопления на территорию с. Тельвиска на сегодняшний день отсутствует.

Нефте-, газопроводы и скотомогильники в зоне возможных паводков отсутствуют.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Потенциально-опасные объекты на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО отсутствуют.

На территории населенных пунктов оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации происходит посредством сотовой системы телефонной связи, использование средств звукового оповещения, ручные сирены, электромегафоны, отправкой посыльных (по дворовой обход).

В округе начата работа по внедрению окружной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. В систему оповещения должны быть включены все поселения округа, для оповещения должны быть задействованы: радиовещательные станций, телевизионные станций, радиоузлы, электросирены. Основу системы связи гражданской обороны округа должны составлять узлы связи пунктов управления. Связь подвижными средствами обеспечивает УФПС по круговым маршрутам.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории округа должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, ветхое состояние электропроводки в домах.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

В соответствии с п.4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

В соответствии с требованиями п.9.11 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов - 200 м;

при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200м с учетом требования п. 9.9 СП 8.13130.2009 - "объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров".

На сегодняшний день на территории с.Тельвиска имеются пожарные водоемы - 4ед. На расчетный срок проектом предлагается дополнительно размещение пожарных водоемов - в с.Тельвиска - 6ед. (таким образом, на расчетный срок на территории населенного пункта будет размещено 10 пожарных водоема). Дополнительное размещение пожарных водоемов обусловлено увеличением количества жилых и общественных территорий в данных населенных пунктах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Противопожарную защиту на территории с. Тельвиска осуществляет казенное учреждение НАО «ОГПС».

Таблица 13 Характеристика действующих объектов пожарной охраны на территории с. Тельвиска

| Месторасположение | Наименование подразделения | Численность личного состава, ед. | Количество основной пожарной техники |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тельвиска | ОП КУ НАО «ОГПС» | 3 человека | 1 АЦ |
|  | ДПД | 4 человека | 4 мотопомпы |

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Площадь в границах населенного пункта | га | 145 | 145 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 27,6 | 33,2 |
|  |  | % | 19,04 | 22,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | малоэтажной жилой застройки | га | 4,2 | 8,1 |
|  |  | % | 2,90 | 5,59 |
| 1.1.2 | индивидуальной жилой застройки | га | 23,4 | 25,1 |
|  |  | % | 16,14 | 17,31 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 7,3 | 8,6 |
|  |  | % | 5,03 | 5,94 |
| 1.2.1 | зона многофункциональной общественной застройки | га | 1,5 | - |
|  |  | % | 1,03 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1.1 | делового, общественного и коммерческого назначения | га | - | 4,5 |
|  |  | % | - | 3,10 |
| 1.2.1.2 | коммунально-бытового обслуживания | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0,28 |
| 1.2.2 | зона специализированной общественной застройки | га | 5,8 | - |
|  |  | % | 4,0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.2.1 | здравоохранения | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,14 |
| 1.2.2.2 | учебно-образовательного назначения | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 1,24 |
| 1.2.2.3 | культурно-досугового назначения | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,21 |
| 1.2.2.4 | спортивного назначения | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | 0,83 |
| 1.2.2.5 | культового назначения | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,14 |
| 1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,6 | 0,2 |
|  |  | % | 0,41 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | коммунальная | га | 0,6 | 0,2 |
|  |  | % | 0,41 | 0,14 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,2 | 5,8 |
|  |  | % | 0,83 | 4,0 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 2,6 |
|  |  | % | 0,41 | 1,79 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 40,1 | 11,4 |
|  |  | % | 27,66 | 7,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | озелененных территорий общего | га | 0,1 | 10,8 |
|  |  | % | 0,07 | 7,45 |
| 1.6.2 | зона лесов | га | 32,2 | - |
|  |  | % | 22,21 | - |
| 1.6.3 | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 7,8 | 0,6 |
|  |  | % | 5,38 | 0,41 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10,8 | 10,9 |
|  |  | % | 7,45 | 7,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 10,8 | 10,9 |
|  |  | % | 7,45 | 7,52 |
| 1.8 | Зона ритуального назначения | га | 1,5 | 2,1 |
|  |  | % | 1,03 | 1,45 |
| 1.9 | Зоны специального назначения | га | 2,5 | - |
|  |  | % | 1,72 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.9.1 | зона складирования и захоронения отходов | га | 2,5 | - |
|  |  | % | 1,72 | - |
| 1.10 | Иные зоны | га | 35,2 | 51,1 |
|  |  | % | 24,28 | 35,24 |
| 1.11 | Зона улично-дорожной сети | га | 17,6 | 19,1 |
|  |  | % | 12,14 | 13,16 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,45 | 1,1 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 3 | 7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 21,8 | 41,5 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 35 | не менее 25 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | - | 18,1 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | - | 4,4 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, в том числе | тыс. кв.м общей площади | 0,7 | 23,4 |
| 4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 48 | 98 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | учащийся | 100 | 160 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет | н/д | н/д |
| 4.4 | Фельдшерский здравпункт/фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Единая пропускная способность объектов спорта | % общей численности населения | 5 | 10 |
| 4.6 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Учреждения культуры клубного типа | место | 150 | 150 |
| 4.8 | Объекты торговли | кв.м торговой площади | не менее 200 | не менее 500 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | место | н/д | не менее 20 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | не менее 4 | не менее 10 |
| 4.11 | Аптеки | объект | не менее 1 | не менее 1 |
| 4.12 | Бани | помывочное место | не менее 20 | не менее 20 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 5,1 | 13,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковая дорога | км | - | 1,7 |
|  | основные улицы в жилой застройке | км | - | 2,6 |
|  | второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 4,8 |
|  | проезды | км | - | 4,0 |
| 5.2 | Стоянки транспортных средств | машино-мест | - | 378 |
| 5.3 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | 64 | 119 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | куб. м./в сутки | - | 247,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 231,0 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 16,50 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 0,28 | 9,18 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 181,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 165,0 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 16,560 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 4,7 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды в том числе | Гкал/год | - | 15259 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 15259 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч | 3,44 | 4,32 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/ч Гкал/ч | - 3,44 | - 4,32 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | 3,6 | 3,9 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | - | 400 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч | 5000 | 5000 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1950 | 1950 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 1950 | 1950 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе |  | - | 100 |
| 6.6.2 | Протяженность сетей | км | 10,0 | 11,6 |
| 7 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % от ПДК | н/д | н/д |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | н/д | н/д |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |

- Приложение 1 «Ведомость координат характерных точек красных линий» (система координат - МСК - 83)

Граница планировочного элемента 01

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997433.52 | 5266485.34 | 106° 23' 38'' | 29,83 |
| 2 | 997425.1 | 5266513.96 | 107° 1' 42'' | 60,03 |
| 3 | 997407.52 | 5266571.36 | 107° 2' 22'' | 40 |
| 4 | 997395.8 | 5266609.6 | 101° 16' 48'' | 33,74 |
| 5 | 997389.2 | 5266642.69 | 106° 58' 40'' | 116,03 |
| 6 | 997355.32 | 5266753.66 | 107° 0' 51'' | 29,97 |
| 7 | 997346.55 | 5266782.32 | 89° 25' 21'' | 29,76 |
| 8 | 997346.85 | 5266812.08 | 134° 3' 5'' | 96,53 |
| 9 | 997279.73 | 5266881.46 | 166° 52' 2'' | 28,61 |
| 10 | 997251.87 | 5266887.96 | 256° 48' 26'' | 126,71 |
| 11 | 997222.95 | 5266764.59 | 346° 49' 49'' | 51 |
| 12 | 997272.61 | 5266752.97 | 286° 48' 49'' | 33,08 |
| 13 | 997282.18 | 5266721.3 | 286° 58' 59'' | 120,07 |
| 14 | 997317.25 | 5266606.47 | 286° 59' 51'' | 30 |
| 15 | 997326.02 | 5266577.78 | 286° 39' 23'' | 63,88 |
| 16 | 997344.33 | 5266516.58 | 320° 46' 41'' | 50,78 |
| 17 | 997383.67 | 5266484.47 | 317° 3' 59'' | 15,88 |
| 18 | 997395.3 | 5266473.65 | 17° 0' 25'' | 39,97 |

Граница планировочного элемента 02

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997333.87 | 5266517.17 | 106° 50' 55'' | 73,11 |
| 2 | 997312.68 | 5266587.14 | 166° 41' 46'' | 55,41 |
| 3 | 997258.76 | 5266599.89 | 166° 50' 39'' | 144,73 |
| 4 | 997117.83 | 5266632.83 | 166° 59' 37'' | 72,74 |
| 5 | 997046.96 | 5266649.2 | 256° 51' 60'' | 60,03 |
| 6 | 997033.32 | 5266590.74 | 346° 48' 32'' | 217,4 |
| 7 | 997244.98 | 5266541.13 | 344° 53' 32'' | 37,49 |
| 8 | 997281.17 | 5266531.36 | 344° 55' 48'' | 54,58 |

Граница планировочного элемента 03

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997284.88 | 5266678.26 | 106° 46' 30'' | 69,43 |
| 2 | 997264.84 | 5266744.74 | 166° 49' 32'' | 262,16 |
| 3 | 997009.58 | 5266804.49 | 261° 27' 51'' | 60,5 |
| 4 | 997000.6 | 5266744.66 | 346° 51' 11'' | 291,93 |

Граница планировочного элемента 04

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997244.1 | 5266903.45 | 76° 50' 42'' | 39,9 |
| 2 | 997253.18 | 5266942.3 | 119° 49' 48'' | 29,21 |
| 3 | 997238.65 | 5266967.64 | 166° 56' 8'' | 67,64 |
| 4 | 997172.76 | 5266982.93 | 108° 0' 46'' | 59,66 |
| 5 | 997154.31 | 5267039.67 | 198° 11' 38'' | 106,01 |
| 6 | 997053.6 | 5267006.57 | 256° 46' 38'' | 57,05 |
| 7 | 997040.55 | 5266951.03 | 346° 50' 28'' | 59,87 |
| 8 | 997098.85 | 5266937.4 | 337° 24' 46'' | 5,42 |
| 9 | 997103.85 | 5266935.32 | 347° 11' 52'' | 143,83 |

Граница планировочного элемента 05

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997308.97 | 5266599.33 | 107° 0' 38'' | 69,46 |
| 2 | 997288.65 | 5266665.75 | 166° 48' 46'' | 8,02 |
| 3 | 997280.84 | 5266667.58 | 166° 50' 34'' | 223,57 |
| 4 | 997063.14 | 5266718.47 | 256° 50' 12'' | 60,03 |
| 5 | 997049.47 | 5266660.02 | 346° 50' 12'' | 266,5 |

Граница планировочного элемента 06

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997353.32 | 5266844.46 | 69° 2' 45'' | 22,23 |
| 2 | 997361.27 | 5266865.22 | 61° 37' 14'' | 113,57 |
| 3 | 997415.25 | 5266965.14 | 142° 17' 9'' | 81,18 |
| 4 | 997351.03 | 5267014.8 | 225° 2' 28'' | 128,23 |
| 5 | 997260.42 | 5266924.06 | 256° 41' 12'' | 22,1 |
| 6 | 997255.33 | 5266902.55 | 346° 51' 53'' | 33 |
| 7 | 997287.47 | 5266895.05 | 313° 53' 2'' | 90,02 |
| 8 | 997349.87 | 5266830.17 | 76° 25' 37'' | 14,7 |

Граница планировочного элемента 07

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997212.33 | 5266768.21 | 76° 50' 19'' | 60,04 |
| 2 | 997226 | 5266826.67 | 166° 49' 51'' | 211,21 |
| 3 | 997020.34 | 5266874.79 | 261° 15' 6'' | 60,29 |
| 4 | 997011.17 | 5266815.2 | 346° 51' 6'' | 206,58 |

Граница планировочного элемента 08

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997228.23 | 5266835.95 | 76° 50' 21'' | 56,04 |
| 2 | 997240.99 | 5266890.52 | 166° 50' 46'' | 211,19 |
| 3 | 997035.34 | 5266938.58 | 256° 50' 21'' | 56,04 |
| 4 | 997022.58 | 5266884.01 | 346° 50' 46'' | 211,19 |

Граница планировочного элемента 09

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997266.45 | 5266951.31 | 45° 2' 8'' | 102,78 |
| 2 | 997339.08 | 5267024.03 | 142° 16' 59'' | 36,26 |
| 3 | 997310.4 | 5267046.21 | 160° 26' 58'' | 16,41 |
| 4 | 997294.94 | 5267051.7 | 178° 36' 9'' | 96,35 |
| 5 | 997198.62 | 5267054.05 | 198° 8' 34'' | 31,63 |
| 6 | 997168.56 | 5267044.2 | 287° 59' 60'' | 48,31 |
| 7 | 997183.49 | 5266998.25 | 346° 58' 48'' | 66,31 |
| 8 | 997248.1 | 5266983.31 | 299° 49' 54'' | 36,89 |

Граница планировочного элемента 10

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997501 | 5266797.6 | 43° 11' 18'' | 128,39 |
| 2 | 997594.61 | 5266885.47 | 156° 40' 41'' | 176,36 |
| 3 | 997432.66 | 5266955.29 | 241° 37' 25'' | 112,34 |
| 4 | 997379.27 | 5266856.45 | 336° 21' 17'' | 43,63 |
| 5 | 997419.24 | 5266838.95 | 333° 16' 18'' | 34,53 |
| 6 | 997450.08 | 5266823.42 | 286° 43' 19'' | 33,85 |
| 7 | 997459.82 | 5266791 | 355° 1' 19'' | 18,21 |
| 8 | 997477.96 | 5266789.42 | 12° 28' 28'' | 19,4 |
| 9 | 997496.9 | 5266793.61 | 44° 13' 16'' | 5,72 |

Граница планировочного элемента 11

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997603.66 | 5266897.92 | 45° 20' 20'' | 99,26 |
| 2 | 997673.43 | 5266968.52 | 134° 22' 4'' | 89,07 |
| 3 | 997611.15 | 5267032.19 | 224° 22' 36'' | 136,48 |
| 4 | 997513.6 | 5266936.74 | 336° 40' 54'' | 98,07 |

Граница планировочного элемента 12

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997717.8 | 5267013.41 | 81° 32' 31'' | 12,1 |
| 2 | 997719.58 | 5267025.38 | 62° 14' 34'' | 73,31 |
| 3 | 997753.72 | 5267090.25 | 134° 23' 43'' | 29,47 |
| 4 | 997733.1 | 5267111.31 | 197° 48' 10'' | 128,41 |
| 5 | 997610.84 | 5267072.05 | 287° 6' 10'' | 27,61 |
| 6 | 997618.96 | 5267045.66 | 314° 22' 43'' | 91,94 |
| 7 | 997683.26 | 5266979.95 | 44° 5' 24'' | 48,09 |

Граница планировочного элемента 13

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997603.31 | 5267045.51 | 107° 5' 57'' | 23,2 |
| 2 | 997596.49 | 5267067.68 | 287° 5' 57'' | 23,2 |
| 3 | 997531.24 | 5267047.81 | 203° 37' 43'' | 37,45 |
| 4 | 997496.93 | 5267032.8 | 216° 7' 0'' | 23,58 |
| 5 | 997477.88 | 5267018.9 | 228° 23' 43'' | 33,07 |
| 6 | 997455.92 | 5266994.17 | 239° 45' 1'' | 30,13 |
| 7 | 997440.74 | 5266968.14 | 336° 41' 17'' | 63,12 |
| 8 | 997498.71 | 5266943.16 | 44° 22' 38'' | 146,34 |

Граница планировочного элемента 14

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997472.64 | 5265914.5 | 81° 35' 49'' | 27,3 |
| 2 | 997476.63 | 5265941.51 | 99° 0' 28'' | 8,49 |
| 3 | 997475.3 | 5265949.9 | 53° 42' 35'' | 5,93 |
| 4 | 997478.81 | 5265954.68 | 116° 43' 16'' | 65,63 |
| 5 | 997449.3 | 5266013.3 | 109° 32' 36'' | 28,94 |
| 6 | 997439.62 | 5266040.57 | 109° 33' 52'' | 8,18 |
| 7 | 997436.88 | 5266048.28 | 101° 49' 12'' | 32,61 |
| 8 | 997430.2 | 5266080.2 | 94° 58' 2'' | 28,53 |
| 9 | 997427.73 | 5266108.62 | 90° 6' 32'' | 15,77 |
| 10 | 997427.7 | 5266124.39 | 85° 18' 4'' | 25,02 |
| 11 | 997429.75 | 5266149.33 | 80° 6' 40'' | 92,29 |
| 12 | 997445.6 | 5266240.25 | 79° 17' 44'' | 43,99 |
| 13 | 997453.77 | 5266283.47 | 83° 2' 8'' | 8,41 |
| 14 | 997454.79 | 5266291.82 | 83° 5' 20'' | 8,98 |
| 15 | 997455.87 | 5266300.73 | 93° 44' 35'' | 20,37 |
| 16 | 997454.54 | 5266321.06 | 89° 53' 7'' | 15 |
| 17 | 997454.57 | 5266336.06 | 88° 29' 48'' | 54,51 |
| 18 | 997456 | 5266390.55 | 94° 36' 9'' | 7,98 |
| 19 | 997455.36 | 5266398.5 | 99° 23' 29'' | 15,93 |
| 20 | 997452.76 | 5266414.22 | 105° 0' 9'' | 58,68 |
| 21 | 997437.57 | 5266470.9 | 197° 1' 55'' | 44,04 |
| 22 | 997395.46 | 5266458 | 140° 44' 4'' | 28,8 |
| 23 | 997373.16 | 5266476.23 | 212° 11' 23'' | 224,04 |
| 24 | 997183.56 | 5266356.88 | 231° 2' 19'' | 26,42 |
| 25 | 997166.95 | 5266336.34 | 280° 55' 10'' | 45,19 |
| 26 | 997175.51 | 5266291.97 | 184° 24' 37'' | 15,08 |
| 27 | 997160.47 | 5266290.81 | 100° 56' 9'' | 50,45 |
| 28 | 997150.9 | 5266340.34 | 51° 2' 27'' | 35,88 |
| 29 | 997173.46 | 5266368.24 | 32° 11' 25'' | 183,96 |
| 30 | 997329.14 | 5266466.24 | 71° 9' 34'' | 37,96 |
| 31 | 997341.4 | 5266502.17 | 140° 43' 17'' | 7,38 |
| 32 | 997335.69 | 5266506.84 | 165° 9' 11'' | 96,16 |
| 33 | 997242.74 | 5266531.48 | 166° 40' 39'' | 217,85 |
| 34 | 997030.75 | 5266581.68 | 167° 18' 32'' | 125,54 |
| 35 | 996908.28 | 5266609.26 | 61° 31' 42'' | 13,17 |
| 36 | 996914.56 | 5266620.84 | 347° 37' 51'' | 111,29 |
| 37 | 997023.27 | 5266597 | 76° 51' 23'' | 127,36 |
| 38 | 997052.23 | 5266721.02 | 166° 50' 22'' | 49,98 |
| 39 | 997003.56 | 5266732.4 | 167° 51' 22'' | 16,3 |
| 40 | 996987.62 | 5266735.83 | 81° 37' 45'' | 155,24 |
| 41 | 997010.22 | 5266889.42 | 76° 33' 41'' | 117,17 |
| 42 | 997037.45 | 5267003.38 | 198° 7' 47'' | 11,28 |
| 43 | 997026.73 | 5266999.87 | 200° 16' 5'' | 25,61 |
| 44 | 997002.71 | 5266991 | 205° 19' 27'' | 6,2 |
| 45 | 996997.11 | 5266988.35 | 219° 57' 21'' | 13,67 |
| 46 | 996986.63 | 5266979.57 | 234° 29' 47'' | 13,67 |
| 47 | 996978.69 | 5266968.44 | 249° 3' 30'' | 13,74 |
| 48 | 996973.78 | 5266955.61 | 256° 25' 7'' | 209,52 |
| 49 | 996924.58 | 5266751.95 | 260° 16' 34'' | 4,32 |
| 50 | 996923.85 | 5266747.69 | 270° 22' 1'' | 82,77 |
| 51 | 996924.38 | 5266664.92 | 261° 28' 9'' | 35,19 |
| 52 | 996919.16 | 5266630.12 | 170° 4' 29'' | 13,63 |
| 53 | 996905.73 | 5266632.47 | 78° 45' 20'' | 34,26 |
| 54 | 996912.41 | 5266666.07 | 90° 42' 54'' | 80,14 |
| 55 | 996911.41 | 5266746.2 | 80° 9' 56'' | 8,61 |
| 56 | 996912.88 | 5266754.68 | 76° 24' 57'' | 210,24 |
| 57 | 996962.26 | 5266959.04 | 69° 6' 45'' | 16,18 |
| 58 | 996968.03 | 5266974.16 | 54° 30' 22'' | 16,74 |
| 59 | 996977.75 | 5266987.79 | 39° 55' 58'' | 16,73 |
| 60 | 996990.58 | 5266998.53 | 28° 12' 43'' | 9,18 |
| 61 | 996998.67 | 5267002.87 | 18° 53' 8'' | 31,76 |
| 62 | 997028.72 | 5267013.15 | 81° 24' 3'' | 2,07 |
| 63 | 997029.03 | 5267015.2 | 17° 51' 14'' | 175,84 |
| 64 | 997196.4 | 5267069.11 | 358° 36' 12'' | 101,33 |
| 65 | 997297.7 | 5267066.64 | 340° 26' 13'' | 21,2 |
| 66 | 997317.68 | 5267059.54 | 322° 17' 7'' | 131,15 |
| 67 | 997421.43 | 5266979.31 | 62° 12' 32'' | 43,47 |
| 68 | 997441.7 | 5267017.77 | 48° 46' 29'' | 26,1 |
| 69 | 997458.9 | 5267037.4 | 41° 1' 14'' | 29,34 |
| 70 | 997481.04 | 5267056.66 | 28° 7' 30'' | 45,5 |
| 71 | 997521.17 | 5267078.11 | 18° 29' 11'' | 102,18 |
| 72 | 997618.08 | 5267110.51 | 16° 18' 6'' | 111,29 |
| 73 | 997724.9 | 5267141.75 | 23° 53' 2'' | 29,64 |
| 74 | 997752 | 5267153.75 | 38° 40' 52'' | 37,84 |
| 75 | 997781.54 | 5267177.4 | 50° 40' 51'' | 17,64 |
| 76 | 997792.72 | 5267191.05 | 170° 42' 57'' | 16,92 |
| 77 | 997776.02 | 5267193.78 | 150° 46' 9'' | 14,52 |
| 78 | 997763.35 | 5267200.87 | 134° 23' 57'' | 14,84 |
| 79 | 997752.97 | 5267211.47 | 109° 11' 59'' | 15,87 |
| 80 | 997747.75 | 5267226.46 | 20° 38' 49'' | 8,11 |
| 81 | 997755.34 | 5267229.32 | 291° 34' 8'' | 14,63 |
| 82 | 997760.72 | 5267215.71 | 314° 54' 30'' | 13,27 |
| 83 | 997770.09 | 5267206.31 | 336° 41' 19'' | 14,66 |
| 84 | 997783.55 | 5267200.51 | 350° 30' 17'' | 14,25 |
| 85 | 997797.6 | 5267198.16 | 60° 50' 27'' | 29,25 |
| 86 | 997811.85 | 5267223.7 | 70° 47' 56'' | 55,58 |
| 87 | 997830.13 | 5267276.19 | 197° 16' 53'' | 4,24 |
| 88 | 997826.08 | 5267274.93 | 197° 12' 38'' | 32,41 |
| 89 | 997795.12 | 5267265.34 | 194° 59' 20'' | 56,45 |
| 90 | 997740.59 | 5267250.74 | 204° 21' 8'' | 108,65 |
| 91 | 997641.61 | 5267205.94 | 160° 34' 56'' | 102,33 |
| 92 | 997545.1 | 5267239.96 | 197° 31' 19'' | 80,98 |
| 93 | 997467.88 | 5267215.58 | 197° 31' 3'' | 24,88 |
| 94 | 997444.15 | 5267208.09 | 197° 30' 53'' | 69,71 |
| 95 | 997377.67 | 5267187.11 | 166° 14' 15'' | 63,47 |
| 96 | 997316.02 | 5267202.21 | 166° 23' 10'' | 163,91 |
| 97 | 997156.72 | 5267240.79 | 166° 21' 15'' | 51,25 |
| 98 | 997106.92 | 5267252.88 | 195° 13' 20'' | 88,7 |
| 99 | 997021.33 | 5267229.59 | 251° 25' 13'' | 126,45 |
| 100 | 996981.04 | 5267109.73 | 202° 13' 4'' | 133,16 |
| 101 | 996857.77 | 5267059.38 | 185° 3' 55'' | 122,55 |
| 102 | 996735.7 | 5267048.56 | 242° 33' 60'' | 37,18 |
| 103 | 996718.57 | 5267015.56 | 271° 30' 51'' | 31,03 |
| 104 | 996719.39 | 5266984.54 | 271° 32' 15'' | 11,55 |
| 105 | 996719.7 | 5266972.99 | 271° 31' 38'' | 182,73 |
| 106 | 996724.57 | 5266790.32 | 242° 25' 15'' | 76,05 |
| 107 | 996689.36 | 5266722.91 | 218° 38' 57'' | 75,69 |
| 108 | 996630.25 | 5266675.64 | 299° 49' 10'' | 128,64 |
| 109 | 996694.22 | 5266564.03 | 288° 44' 9'' | 114,38 |
| 110 | 996730.96 | 5266455.71 | 329° 16' 2'' | 42,52 |
| 111 | 996767.51 | 5266433.98 | 273° 57' 27'' | 78,97 |
| 112 | 996772.96 | 5266355.2 | 300° 31' 29'' | 165,8 |
| 113 | 996857.17 | 5266212.38 | 340° 59' 42'' | 39,09 |
| 114 | 996894.13 | 5266199.65 | 310° 25' 34'' | 64,91 |
| 115 | 996936.22 | 5266150.24 | 269° 32' 6'' | 145,39 |
| 116 | 996935.04 | 5266004.85 | 269° 31' 45'' | 57,19 |
| 117 | 996934.57 | 5265947.66 | 309° 36' 8'' | 156,58 |
| 118 | 997034.38 | 5265827.02 | 340° 33' 36'' | 3,61 |
| 119 | 997037.78 | 5265825.82 | 340° 44' 42'' | 4,64 |
| 120 | 997042.16 | 5265824.29 | 340° 44' 28'' | 15,61 |
| 121 | 997056.9 | 5265819.14 | 340° 43' 45'' | 23,85 |
| 122 | 997079.41 | 5265811.27 | 340° 45' 7'' | 55,94 |
| 123 | 997132.22 | 5265792.83 | 325° 42' 15'' | 12,07 |
| 124 | 997142.19 | 5265786.03 | 325° 41' 34'' | 183,88 |
| 125 | 997294.08 | 5265682.39 | 44° 1' 36'' | 18,32 |
| 126 | 997307.25 | 5265695.12 | 94° 53' 28'' | 22,75 |
| 127 | 997305.31 | 5265717.79 | 51° 9' 14'' | 12,01 |
| 128 | 997312.84 | 5265727.14 | 18° 11' 58'' | 37,72 |
| 129 | 997348.67 | 5265738.92 | 81° 25' 37'' | 30,19 |
| 130 | 997353.17 | 5265768.77 | 49° 4' 10'' | 3,59 |
| 131 | 997355.52 | 5265771.48 | 144° 44' 6'' | 332,12 |
| 132 | 997084.35 | 5265963.23 | 53° 50' 50'' | 13,1 |
| 133 | 997092.08 | 5265973.81 | 326° 27' 1'' | 29,46 |
| 134 | 997116.63 | 5265957.53 | 71° 35' 10'' | 51,57 |
| 135 | 997132.92 | 5266006.46 | 65° 45' 30'' | 129,4 |
| 136 | 997186.05 | 5266124.45 | 4° 22' 22'' | 16,92 |
| 137 | 997202.92 | 5266125.74 | 245° 49' 22'' | 136,85 |
| 138 | 997146.87 | 5266000.89 | 251° 35' 40'' | 55,24 |
| 139 | 997129.43 | 5265948.48 | 325° 21' 43'' | 294,5 |
| 140 | 997371.73 | 5265781.09 | 11° 11' 23'' | 13,09 |
| 141 | 997384.57 | 5265783.63 | 47° 51' 54'' | 7,78 |
| 142 | 997389.79 | 5265789.4 | 56° 29' 5'' | 150,05 |

Граница планировочного элемента 15

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997480.47 | 5266496.05 | 71° 37' 23'' | 9,36 |
| 2 | 997483.42 | 5266504.93 | 41° 46' 12'' | 46,06 |
| 3 | 997517.77 | 5266535.61 | 105° 42' 8'' | 39,8 |
| 4 | 997507 | 5266573.92 | 104° 6' 4'' | 38,58 |
| 5 | 997497.6 | 5266611.34 | 105° 9' 8'' | 48,82 |
| 6 | 997484.84 | 5266658.46 | 105° 30' 12'' | 32,4 |
| 7 | 997476.18 | 5266689.68 | 105° 33' 25'' | 29,98 |
| 8 | 997468.14 | 5266718.56 | 116° 14' 38'' | 11,17 |
| 9 | 997463.2 | 5266728.58 | 106° 51' 50'' | 29,99 |
| 10 | 997454.5 | 5266757.28 | 107° 29' 40'' | 25,81 |
| 11 | 997446.74 | 5266781.9 | 106° 21' 16'' | 32,14 |
| 12 | 997437.69 | 5266812.74 | 155° 9' 25'' | 75,31 |
| 13 | 997369.35 | 5266844.38 | 254° 50' 22'' | 21,76 |
| 14 | 997363.66 | 5266823.38 | 262° 6' 53'' | 11,59 |
| 15 | 997362.07 | 5266811.9 | 267° 40' 9'' | 16,47 |
| 16 | 997361.4 | 5266795.44 | 274° 36' 21'' | 18,68 |
| 17 | 997362.9 | 5266776.82 | 280° 5' 55'' | 6,96 |
| 18 | 997364.12 | 5266769.97 | 287° 0' 6'' | 117,44 |
| 19 | 997398.46 | 5266657.66 | 286° 15' 20'' | 125,89 |
| 20 | 997433.7 | 5266536.8 | 286° 42' 49'' | 38,53 |
| 21 | 997444.78 | 5266499.9 | 286° 40' 33'' | 14,01 |
| 22 | 997448.8 | 5266486.48 | 16° 48' 49'' | 33,08 |

Граница планировочного элемента 16

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997853.9 | 5266837.97 | 80° 44' 51'' | 115 |
| 2 | 997872.39 | 5266951.47 | 101° 2' 23'' | 12,06 |
| 3 | 997870.08 | 5266963.31 | 114° 20' 2'' | 12,06 |
| 4 | 997865.11 | 5266974.3 | 127° 42' 38'' | 12,54 |
| 5 | 997857.44 | 5266984.22 | 134° 22' 25'' | 132,58 |
| 6 | 997764.72 | 5267078.99 | 242° 15' 23'' | 65,88 |
| 7 | 997734.05 | 5267020.68 | 261° 32' 34'' | 14,62 |
| 8 | 997731.9 | 5267006.22 | 224° 22' 30'' | 53,15 |
| 9 | 997693.91 | 5266969.05 | 314° 22' 22'' | 175,07 |
| 10 | 997816.34 | 5266843.91 | 351° 0' 48'' | 38,03 |

Граница планировочного элемента 17

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997546.45 | 5265862.63 | 51° 2' 34'' | 175,11 |
| 2 | 997656.55 | 5265998.8 | 50° 43' 35'' | 94,32 |
| 3 | 997716.26 | 5266071.82 | 68° 5' 52'' | 146,5 |
| 4 | 997770.91 | 5266207.75 | 72° 41' 50'' | 262,79 |
| 5 | 997849.07 | 5266458.65 | 79° 35' 27'' | 228,42 |
| 6 | 997890.34 | 5266683.31 | 84° 2' 10'' | 161,7 |
| 7 | 997907.14 | 5266844.13 | 83° 38' 3'' | 269,04 |
| 8 | 997936.97 | 5267111.51 | 93° 4' 40'' | 67,24 |
| 9 | 997933.36 | 5267178.65 | 117° 15' 24'' | 83,72 |
| 10 | 997895.02 | 5267253.07 | 143° 37' 51'' | 27,24 |
| 11 | 997873.09 | 5267269.22 | 143° 36' 56'' | 14,4 |
| 12 | 997861.5 | 5267277.76 | 251° 33' 35'' | 69,77 |
| 13 | 997839.43 | 5267211.57 | 240° 50' 3'' | 40,51 |
| 14 | 997819.69 | 5267176.2 | 229° 59' 50'' | 26,79 |
| 15 | 997802.47 | 5267155.68 | 217° 36' 57'' | 46,71 |
| 16 | 997765.47 | 5267127.17 | 201° 54' 13'' | 20,8 |
| 17 | 997746.17 | 5267119.41 | 314° 22' 17'' | 175,32 |
| 18 | 997868.77 | 5266994.09 | 307° 41' 34'' | 15,18 |
| 19 | 997878.05 | 5266982.08 | 294° 21' 31'' | 15,57 |
| 20 | 997884.47 | 5266967.9 | 281° 2' 8'' | 15,57 |
| 21 | 997887.45 | 5266952.62 | 260° 53' 53'' | 113,72 |
| 22 | 997869.46 | 5266840.33 | 260° 58' 13'' | 116,92 |
| 23 | 997851.11 | 5266724.86 | 259° 15' 34'' | 86,23 |
| 24 | 997835.04 | 5266640.14 | 261° 33' 53'' | 39,81 |
| 25 | 997829.2 | 5266600.76 | 257° 31' 1'' | 38,03 |
| 26 | 997820.98 | 5266563.63 | 258° 59' 7'' | 45,69 |
| 27 | 997812.25 | 5266518.78 | 256° 26' 4'' | 12,11 |
| 28 | 997809.41 | 5266507.01 | 256° 27' 2'' | 73,07 |
| 29 | 997792.29 | 5266435.97 | 265° 47' 9'' | 5,72 |
| 30 | 997791.87 | 5266430.27 | 255° 50' 45'' | 86,04 |
| 31 | 997770.83 | 5266346.84 | 252° 15' 12'' | 11,58 |
| 32 | 997767.3 | 5266335.81 | 244° 1' 44'' | 65,99 |
| 33 | 997738.4 | 5266276.48 | 244° 3' 9'' | 15,77 |
| 34 | 997731.5 | 5266262.3 | 195° 1' 60'' | 18,12 |
| 35 | 997714 | 5266257.6 | 232° 55' 31'' | 19,03 |
| 36 | 997702.53 | 5266242.42 | 146° 40' 42'' | 8,63 |
| 37 | 997695.32 | 5266247.16 | 221° 42' 44'' | 19,97 |
| 38 | 997680.41 | 5266233.87 | 234° 35' 3'' | 26,8 |
| 39 | 997664.88 | 5266212.03 | 252° 55' 59'' | 11,79 |
| 40 | 997661.42 | 5266200.76 | 325° 41' 20'' | 11,51 |
| 41 | 997670.93 | 5266194.27 | 235° 44' 55'' | 33,4 |
| 42 | 997652.13 | 5266166.66 | 238° 2' 56'' | 10,05 |
| 43 | 997646.81 | 5266158.13 | 274° 26' 47'' | 14,7 |
| 44 | 997647.95 | 5266143.47 | 302° 35' 7'' | 10,79 |
| 45 | 997653.76 | 5266134.38 | 323° 48' 39'' | 25,25 |
| 46 | 997674.14 | 5266119.47 | 55° 5' 15'' | 25,35 |
| 47 | 997688.65 | 5266140.26 | 55° 59' 33'' | 29,04 |
| 48 | 997704.89 | 5266164.33 | 53° 40' 40'' | 14,43 |
| 49 | 997713.44 | 5266175.96 | 337° 46' 47'' | 5,84 |
| 50 | 997718.85 | 5266173.75 | 237° 17' 9'' | 21,17 |
| 51 | 997707.41 | 5266155.94 | 248° 29' 9'' | 6,3 |
| 52 | 997705.1 | 5266150.08 | 239° 11' 30'' | 6,95 |
| 53 | 997701.54 | 5266144.11 | 235° 56' 54'' | 6,59 |
| 54 | 997697.85 | 5266138.65 | 235° 54' 55'' | 49,52 |
| 55 | 997670.1 | 5266097.64 | 241° 18' 37'' | 5,19 |
| 56 | 997667.61 | 5266093.09 | 241° 37' 19'' | 9,05 |
| 57 | 997663.31 | 5266085.13 | 230° 13' 28'' | 46,28 |
| 58 | 997633.7 | 5266049.56 | 230° 48' 31'' | 3,7 |
| 59 | 997631.36 | 5266046.69 | 221° 40' 2'' | 21,16 |
| 60 | 997615.55 | 5266032.62 | 214° 47' 35'' | 2,59 |
| 61 | 997613.42 | 5266031.14 | 219° 38' 10'' | 28,59 |
| 62 | 997591.4 | 5266012.9 | 231° 8' 40'' | 5,95 |
| 63 | 997587.67 | 5266008.27 | 321° 11' 9'' | 17,98 |
| 64 | 997601.68 | 5265997 | 51° 1' 36'' | 5,99 |
| 65 | 997605.45 | 5266001.66 | 319° 16' 48'' | 9,95 |
| 66 | 997612.99 | 5265995.17 | 228° 23' 42'' | 11,7 |
| 67 | 997605.22 | 5265986.42 | 138° 23' 27'' | 9,8 |
| 68 | 997597.89 | 5265992.93 | 142° 7' 35'' | 38,82 |
| 69 | 997567.25 | 5266016.76 | 237° 40' 47'' | 33,76 |
| 70 | 997549.2 | 5265988.23 | 230° 23' 58'' | 26,83 |
| 71 | 997532.1 | 5265967.56 | 238° 17' 36'' | 14,02 |
| 72 | 997524.73 | 5265955.63 | 235° 58' 29'' | 14,23 |
| 73 | 997516.77 | 5265943.84 | 235° 58' 30'' | 42,23 |
| 74 | 997493.14 | 5265908.84 | 235° 58' 58'' | 107,34 |
| 75 | 997433.09 | 5265819.87 | 235° 28' 52'' | 76,11 |
| 76 | 997389.96 | 5265757.16 | 228° 23' 8'' | 116,74 |
| 77 | 997312.43 | 5265669.88 | 325° 44' 6'' | 8,85 |
| 78 | 997319.74 | 5265664.9 | 311° 54' 3'' | 28,12 |
| 79 | 997338.52 | 5265643.97 | 24° 44' 9'' | 77,62 |
| 80 | 997409.02 | 5265676.45 | 53° 34' 1'' | 231,41 |

Граница планировочного элемента 18

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997488.93 | 5266157.17 | 65° 17' 37'' | 56,39 |
| 2 | 997512.5 | 5266208.4 | 113° 22' 29'' | 6,83 |
| 3 | 997509.79 | 5266214.67 | 157° 55' 20'' | 53,5 |
| 4 | 997460.21 | 5266234.78 | 259° 53' 51'' | 88,88 |
| 5 | 997444.62 | 5266147.28 | 265° 23' 27'' | 6,47 |
| 6 | 997444.1 | 5266140.83 | 331° 44' 55'' | 19,61 |
| 7 | 997461.37 | 5266131.55 | 61° 44' 50'' | 25,05 |
| 8 | 997473.23 | 5266153.62 | 12° 44' 28'' | 16,1 |

Граница планировочного элемента 19

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997639.92 | 5266167.52 | 74° 44' 50'' | 42,5 |
| 2 | 997651.1 | 5266208.52 | 149° 16' 39'' | 43,98 |
| 3 | 997613.29 | 5266230.99 | 60° 24' 53'' | 10,69 |
| 4 | 997618.57 | 5266240.29 | 151° 55' 8'' | 104,63 |
| 5 | 997526.26 | 5266289.54 | 185° 10' 6'' | 57,5 |
| 6 | 997468.99 | 5266284.36 | 260° 2' 38'' | 37,77 |
| 7 | 997462.46 | 5266247.16 | 337° 36' 44'' | 61,15 |
| 8 | 997519 | 5266223.87 | 293° 22' 3'' | 15,15 |
| 9 | 997525.01 | 5266209.96 | 336° 18' 17'' | 23,94 |
| 10 | 997546.93 | 5266200.34 | 4° 4' 5'' | 18,61 |
| 11 | 997565.49 | 5266201.66 | 336° 58' 35'' | 40,83 |
| 12 | 997603.07 | 5266185.69 | 333° 45' 12'' | 28,17 |
| 13 | 997628.34 | 5266173.23 | 333° 45' 9'' | 12,91 |

Граница планировочного элемента 20

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997597.21 | 5266084.43 | 99° 33' 32'' | 4,88 |
| 2 | 997596.4 | 5266089.24 | 55° 0' 29'' | 6,71 |
| 3 | 997600.25 | 5266094.74 | 98° 38' 17'' | 6,86 |
| 4 | 997599.22 | 5266101.52 | 58° 2' 44'' | 53,66 |
| 5 | 997627.62 | 5266147.05 | 56° 48' 47'' | 11,05 |
| 6 | 997633.67 | 5266156.3 | 144° 20' 50'' | 12,15 |
| 7 | 997623.8 | 5266163.38 | 156° 23' 51'' | 41,36 |
| 8 | 997585.9 | 5266179.94 | 159° 11' 11'' | 25,53 |
| 9 | 997562.04 | 5266189.01 | 182° 16' 56'' | 18,83 |
| 10 | 997543.22 | 5266188.26 | 155° 11' 35'' | 29,01 |
| 11 | 997516.89 | 5266200.43 | 244° 46' 6'' | 29,02 |
| 12 | 997504.52 | 5266174.18 | 245° 8' 52'' | 25,44 |
| 13 | 997493.83 | 5266151.1 | 192° 43' 36'' | 16,34 |
| 14 | 997477.89 | 5266147.5 | 241° 44' 11'' | 21,88 |
| 15 | 997467.53 | 5266128.23 | 331° 45' 26'' | 34,07 |
| 16 | 997497.54 | 5266112.11 | 344° 23' 47'' | 20,04 |
| 17 | 997516.84 | 5266106.72 | 345° 57' 50'' | 11,01 |
| 18 | 997527.52 | 5266104.05 | 328° 31' 24'' | 69,16 |
| 19 | 997586.5 | 5266067.94 | 56° 59' 49'' | 19,66 |

Граница планировочного элемента 21

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997650.88 | 5266083.23 | 53° 45' 27'' | 13,51 |
| 2 | 997658.87 | 5266094.13 | 60° 57' 23'' | 20,37 |
| 3 | 997668.76 | 5266111.94 | 141° 8' 13'' | 26,85 |
| 4 | 997647.85 | 5266128.79 | 122° 54' 26'' | 14,21 |
| 5 | 997640.13 | 5266140.72 | 94° 25' 15'' | 5,97 |
| 6 | 997639.67 | 5266146.67 | 238° 3' 30'' | 9,55 |
| 7 | 997634.62 | 5266138.57 | 238° 25' 26'' | 33,54 |
| 8 | 997617.06 | 5266110 | 236° 36' 33'' | 9,03 |
| 9 | 997612.09 | 5266102.46 | 244° 35' 7'' | 16,71 |
| 10 | 997604.92 | 5266087.37 | 325° 28' 11'' | 37,82 |
| 11 | 997636.08 | 5266065.93 | 49° 27' 12'' | 22,77 |

Граница планировочного элемента 22

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997613.57 | 5266039.31 | 54° 25' 43'' | 25,68 |
| 2 | 997628.51 | 5266060.2 | 145° 40' 36'' | 31,37 |
| 3 | 997602.6 | 5266077.89 | 239° 34' 40'' | 24,86 |
| 4 | 997590.01 | 5266056.45 | 245° 58' 20'' | 5,35 |
| 5 | 997587.83 | 5266051.56 | 236° 2' 9'' | 13,34 |
| 6 | 997580.38 | 5266040.5 | 330° 50' 17'' | 2,07 |
| 7 | 997582.19 | 5266039.49 | 234° 49' 24'' | 11,44 |
| 8 | 997575.6 | 5266030.14 | 238° 1' 7'' | 7,63 |
| 9 | 997571.56 | 5266023.67 | 328° 18' 54'' | 14,03 |
| 10 | 997583.5 | 5266016.3 | 22° 22' 7'' | 8,07 |
| 11 | 997590.96 | 5266019.37 | 49° 51' 30'' | 18,12 |
| 12 | 997602.64 | 5266033.22 | 29° 7' 33'' | 12,51 |

Граница планировочного элемента 23

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997777.73 | 5266439.66 | 76° 28' 18'' | 67,03 |
| 2 | 997793.41 | 5266504.83 | 77° 58' 56'' | 97,64 |
| 3 | 997813.74 | 5266600.33 | 165° 29' 14'' | 19,83 |
| 4 | 997794.54 | 5266605.3 | 225° 42' 31'' | 25,16 |
| 5 | 997776.97 | 5266587.29 | 206° 35' 38'' | 35,38 |
| 6 | 997745.33 | 5266571.45 | 210° 36' 19'' | 11,24 |
| 7 | 997735.66 | 5266565.73 | 181° 3' 11'' | 21,76 |
| 8 | 997713.9 | 5266565.33 | 268° 21' 52'' | 16,47 |
| 9 | 997713.43 | 5266548.87 | 257° 21' 7'' | 97,92 |
| 10 | 997691.99 | 5266453.33 | 346° 19' 53'' | 43,08 |
| 11 | 997733.85 | 5266443.15 | 23° 6' 36'' | 11,87 |
| 12 | 997744.77 | 5266447.81 | 346° 6' 40'' | 33,95 |

Граница планировочного элемента 24

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997576.31 | 5266654.33 | 76° 28' 24'' | 51 |
| 2 | 997588.24 | 5266703.92 | 100° 23' 36'' | 28,93 |
| 3 | 997583.02 | 5266732.38 | 107° 13' 16'' | 39,86 |
| 4 | 997571.22 | 5266770.45 | 105° 40' 49'' | 62,9 |
| 5 | 997554.22 | 5266831.01 | 222° 56' 47'' | 71,23 |
| 6 | 997502.08 | 5266782.48 | 192° 28' 3'' | 22,33 |
| 7 | 997480.28 | 5266777.66 | 285° 40' 27'' | 38,01 |
| 8 | 997490.55 | 5266741.06 | 285° 47' 12'' | 48,11 |
| 9 | 997503.64 | 5266694.76 | 284° 32' 20'' | 56,41 |
| 10 | 997517.8 | 5266640.16 | 12° 44' 6'' | 37,38 |
| 11 | 997554.26 | 5266648.4 | 15° 3' 10'' | 22,83 |

Граница планировочного элемента 25

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997665.67 | 5266584.06 | 76° 15' 9'' | 88,03 |
| 2 | 997686.59 | 5266669.57 | 75° 18' 15'' | 68,9 |
| 3 | 997704.07 | 5266736.22 | 189° 37' 2'' | 51,12 |
| 4 | 997653.67 | 5266727.68 | 142° 5' 16'' | 25,73 |
| 5 | 997633.37 | 5266743.49 | 198° 15' 52'' | 37,2 |
| 6 | 997598.04 | 5266731.83 | 276° 55' 2'' | 49,9 |
| 7 | 997604.05 | 5266682.29 | 288° 13' 20'' | 34,09 |
| 8 | 997614.71 | 5266649.91 | 191° 35' 17'' | 39,58 |
| 9 | 997575.94 | 5266641.96 | 281° 39' 33'' | 58,88 |
| 10 | 997587.84 | 5266584.29 | 359° 49' 50'' | 77,83 |

Граница планировочного элемента 26

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997699.17 | 5266747.57 | 118° 13' 13'' | 92,12 |
| 2 | 997655.61 | 5266828.74 | 134° 21' 44'' | 71,14 |
| 3 | 997605.87 | 5266879.6 | 223° 15' 7'' | 54,01 |
| 4 | 997566.53 | 5266842.59 | 285° 40' 57'' | 73,62 |
| 5 | 997586.43 | 5266771.71 | 288° 27' 34'' | 29,53 |
| 6 | 997595.78 | 5266743.7 | 18° 17' 49'' | 42,05 |
| 7 | 997635.7 | 5266756.9 | 322° 5' 36'' | 26,86 |
| 8 | 997656.89 | 5266740.4 | 9° 37' 30'' | 42,88 |

Граница планировочного элемента 27

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997816.26 | 5266615.17 | 81° 11' 36'' | 28,02 |
| 2 | 997820.55 | 5266642.86 | 80° 14' 26'' | 182,94 |
| 3 | 997851.56 | 5266823.15 | 171° 0' 31'' | 43 |
| 4 | 997809.09 | 5266829.87 | 134° 22' 39'' | 178,96 |
| 5 | 997683.93 | 5266957.78 | 225° 20' 4'' | 95,68 |
| 6 | 997616.67 | 5266889.73 | 314° 30' 20'' | 72,93 |
| 7 | 997667.79 | 5266837.72 | 298° 12' 53'' | 111,24 |
| 8 | 997720.38 | 5266739.7 | 255° 22' 58'' | 76,56 |
| 9 | 997701.06 | 5266665.62 | 256° 8' 19'' | 84,19 |
| 10 | 997680.89 | 5266583.88 | 359° 45' 32'' | 16,63 |
| 11 | 997697.52 | 5266583.81 | 343° 44' 10'' | 12,85 |
| 12 | 997709.86 | 5266580.21 | 1° 16' 34'' | 21,56 |
| 13 | 997731.41 | 5266580.69 | 27° 18' 58'' | 40,95 |
| 14 | 997767.79 | 5266599.48 | 47° 37' 46'' | 19,88 |
| 15 | 997781.19 | 5266614.17 | 47° 33' 22'' | 6,34 |
| 16 | 997785.47 | 5266618.85 | 11° 1' 46'' | 9,62 |
| 17 | 997794.91 | 5266620.69 | 345° 30' 13'' | 22,05 |

Граница планировочного элемента 28

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997636.94 | 5266284.8 | 64° 37' 50'' | 78,44 |
| 2 | 997670.55 | 5266355.68 | 176° 24' 29'' | 9,1 |
| 3 | 997661.47 | 5266356.25 | 165° 33' 35'' | 67,41 |
| 4 | 997596.19 | 5266373.06 | 171° 0' 26'' | 53,36 |
| 5 | 997543.49 | 5266381.4 | 183° 50' 50'' | 12,67 |
| 6 | 997530.85 | 5266380.55 | 201° 47' 53'' | 32,5 |
| 7 | 997500.67 | 5266368.48 | 203° 50' 7'' | 32,49 |
| 8 | 997470.95 | 5266355.35 | 269° 55' 23'' | 29,75 |
| 9 | 997470.91 | 5266325.6 | 319° 53' 26'' | 38,4 |
| 10 | 997500.28 | 5266300.86 | 321° 15' 41'' | 2,27 |
| 11 | 997502.05 | 5266299.44 | 5° 4' 8'' | 33,05 |
| 12 | 997534.97 | 5266302.36 | 22° 14' 25'' | 19,39 |
| 13 | 997552.92 | 5266309.7 | 0° 13' 15'' | 20,76 |
| 14 | 997573.68 | 5266309.78 | 328° 54' 32'' | 6,18 |
| 15 | 997578.97 | 5266306.59 | 337° 24' 16'' | 23,58 |
| 16 | 997600.74 | 5266297.53 | 352° 55' 46'' | 13,08 |
| 17 | 997613.72 | 5266295.92 | 334° 24' 37'' | 25,75 |

Граница планировочного элемента 29

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997680.91 | 5266469.24 | 76° 59' 17'' | 69,2 |
| 2 | 997696.49 | 5266536.66 | 86° 8' 55'' | 34,69 |
| 3 | 997698.82 | 5266571.27 | 176° 24' 14'' | 19,93 |
| 4 | 997678.93 | 5266572.52 | 179° 18' 18'' | 75,84 |
| 5 | 997603.1 | 5266573.44 | 278° 30' 31'' | 119,22 |
| 6 | 997620.74 | 5266455.53 | 12° 26' 16'' | 42,95 |
| 7 | 997662.68 | 5266464.78 | 13° 44' 51'' | 18,77 |

Граница планировочного элемента 30

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997611.69 | 5266435.29 | 98° 25' 8'' | 7,85 |
| 2 | 997610.54 | 5266443.06 | 98° 29' 42'' | 132,54 |
| 3 | 997590.96 | 5266574.15 | 190° 11' 35'' | 30,29 |
| 4 | 997561.15 | 5266568.79 | 226° 36' 33'' | 23,67 |
| 5 | 997544.89 | 5266551.59 | 227° 29' 9'' | 18,91 |
| 6 | 997532.11 | 5266537.65 | 313° 17' 53'' | 16,67 |
| 7 | 997543.54 | 5266525.52 | 282° 27' 23'' | 101,95 |
| 8 | 997565.53 | 5266425.97 | 340° 51' 28'' | 2,56 |
| 9 | 997567.95 | 5266425.13 | 11° 39' 37'' | 32,06 |
| 10 | 997599.35 | 5266431.61 | 16° 36' 20'' | 12,88 |

Граница планировочного элемента 31

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997755.51 | 5266350.03 | 75° 47' 58'' | 80,35 |
| 2 | 997775.22 | 5266427.92 | 166° 6' 21'' | 30,32 |
| 3 | 997745.79 | 5266435.2 | 203° 7' 19'' | 11,77 |
| 4 | 997734.97 | 5266430.58 | 166° 7' 16'' | 40,65 |
| 5 | 997695.51 | 5266440.33 | 256° 45' 0'' | 73,52 |
| 6 | 997678.66 | 5266368.77 | 346° 17' 45'' | 79,1 |

Граница планировочного элемента 32

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997666.97 | 5266371.61 | 76° 47' 43'' | 74,38 |
| 2 | 997683.96 | 5266444.02 | 162° 18' 3'' | 26,84 |
| 3 | 997658.39 | 5266452.18 | 193° 24' 7'' | 27,83 |
| 4 | 997631.32 | 5266445.73 | 240° 25' 22'' | 23,32 |
| 5 | 997619.81 | 5266425.45 | 201° 15' 52'' | 17,04 |
| 6 | 997603.93 | 5266419.27 | 189° 57' 9'' | 39,58 |
| 7 | 997564.95 | 5266412.43 | 267° 13' 27'' | 1,65 |
| 8 | 997564.87 | 5266410.78 | 280° 10' 11'' | 19,71 |
| 9 | 997568.35 | 5266391.38 | 348° 9' 59'' | 3,22 |
| 10 | 997571.5 | 5266390.72 | 353° 9' 51'' | 29,74 |
| 11 | 997601.03 | 5266387.18 | 347° 14' 38'' | 30,07 |
| 12 | 997630.36 | 5266380.54 | 346° 17' 31'' | 37,68 |

Граница планировочного элемента 33

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997563.42 | 5266584.42 | 10° 8' 58'' | 12,2 |
| 2 | 997575.43 | 5266586.57 | 107° 33' 34'' | 31,46 |
| 3 | 997565.94 | 5266616.56 | 101° 54' 48'' | 21,41 |
| 4 | 997561.52 | 5266637.51 | 191° 44' 32'' | 56,66 |
| 5 | 997506.05 | 5266625.98 | 279° 53' 42'' | 22,64 |
| 6 | 997509.94 | 5266603.68 | 283° 18' 53'' | 20,8 |
| 7 | 997514.73 | 5266583.44 | 283° 8' 56'' | 2,51 |
| 8 | 997515.3 | 5266581 | 289° 39' 18'' | 36,98 |
| 9 | 997527.74 | 5266546.17 | 46° 59' 27'' | 52,31 |

Граница планировочного элемента 34

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997620.38 | 5266247.26 | 66° 47' 56'' | 29,04 |
| 2 | 997631.82 | 5266273.95 | 154° 42' 48'' | 27,06 |
| 3 | 997607.35 | 5266285.51 | 179° 48' 32'' | 9 |
| 4 | 997598.35 | 5266285.54 | 157° 18' 18'' | 22,86 |
| 5 | 997577.26 | 5266294.36 | 185° 29' 33'' | 38,45 |
| 6 | 997538.99 | 5266290.68 | 331° 55' 15'' | 92,25 |

Граница планировочного элемента 35

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997559.7 | 5266391.72 | 103° 36' 5'' | 65,83 |
| 2 | 997544.22 | 5266455.7 | 103° 35' 3'' | 27,97 |
| 3 | 997537.65 | 5266482.89 | 102° 32' 52'' | 36,23 |
| 4 | 997529.78 | 5266518.25 | 133° 17' 50'' | 5,95 |
| 5 | 997525.7 | 5266522.58 | 222° 25' 14'' | 39,12 |
| 6 | 997496.82 | 5266496.19 | 249° 33' 9'' | 12,97 |
| 7 | 997492.29 | 5266484.04 | 196° 50' 44'' | 41,27 |
| 8 | 997452.79 | 5266472.08 | 284° 59' 45'' | 56,62 |
| 9 | 997467.44 | 5266417.39 | 279° 24' 21'' | 16,7 |
| 10 | 997470.17 | 5266400.91 | 274° 51' 21'' | 9,81 |
| 11 | 997471 | 5266391.14 | 269° 52' 55'' | 19,4 |
| 12 | 997470.96 | 5266371.74 | 23° 43' 17'' | 27,49 |
| 13 | 997496.13 | 5266382.8 | 15° 19' 12'' | 24,79 |
| 14 | 997520.04 | 5266389.35 | 3° 25' 11'' | 39,73 |

Граница планировочного элемента 36

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997549.93 | 5266008.58 | 60° 29' 58'' | 60,78 |
| 2 | 997579.86 | 5266061.48 | 148° 1' 17'' | 9,1 |
| 3 | 997572.14 | 5266066.3 | 148° 36' 58'' | 56,38 |
| 4 | 997524.01 | 5266095.66 | 164° 50' 7'' | 31,15 |
| 5 | 997493.94 | 5266103.81 | 151° 45' 17'' | 57,5 |
| 6 | 997443.29 | 5266131.02 | 268° 31' 28'' | 21,75 |
| 7 | 997442.73 | 5266109.28 | 274° 56' 45'' | 26,91 |
| 8 | 997445.05 | 5266082.47 | 281° 49' 25'' | 24,06 |
| 9 | 997449.98 | 5266058.92 | 324° 49' 49'' | 62,83 |
| 10 | 997501.34 | 5266022.73 | 354° 17' 16'' | 34,96 |
| 11 | 997536.13 | 5266019.25 | 322° 17' 21'' | 17,44 |

Граница планировочного элемента 37

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997525.68 | 5265974.73 | 53° 5' 49'' | 34,49 |
| 2 | 997546.39 | 5266002.31 | 146° 9' 7'' | 16,09 |
| 3 | 997533.03 | 5266011.27 | 175° 11' 17'' | 35,4 |
| 4 | 997497.75 | 5266014.24 | 144° 49' 21'' | 53,64 |
| 5 | 997453.91 | 5266045.14 | 289° 32' 55'' | 27,49 |
| 6 | 997463.11 | 5266019.23 | 296° 43' 12'' | 71,06 |
| 7 | 997495.06 | 5265955.76 | 356° 35' 3'' | 9,57 |
| 8 | 997504.61 | 5265955.19 | 43° 43' 37'' | 14 |
| 9 | 997514.73 | 5265964.87 | 42° 0' 6'' | 14,74 |

Граница планировочного элемента 38

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997722.22 | 5266272.23 | 63° 26' 6'' | 1,68 |
| 2 | 997722.97 | 5266273.73 | 63° 7' 27'' | 23,91 |
| 3 | 997733.78 | 5266295.06 | 162° 48' 49'' | 34,69 |
| 4 | 997700.64 | 5266305.31 | 157° 23' 30'' | 34,15 |
| 5 | 997669.11 | 5266318.44 | 242° 44' 14'' | 49,58 |
| 6 | 997646.4 | 5266274.37 | 242° 52' 22'' | 42,39 |
| 7 | 997627.07 | 5266236.64 | 299° 5' 35'' | 5,78 |
| 8 | 997629.88 | 5266231.59 | 329° 27' 54'' | 27,97 |
| 9 | 997653.97 | 5266217.38 | 54° 36' 6'' | 30,14 |
| 10 | 997671.43 | 5266241.95 | 41° 29' 3'' | 22,95 |
| 11 | 997688.62 | 5266257.15 | 29° 13' 55'' | 23,84 |
| 12 | 997709.42 | 5266268.79 | 15° 2' 34'' | 13,25 |

Граница планировочного элемента 39

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 997737.68 | 5266303.27 | 64° 22' 59'' | 35,41 |
| 2 | 997752.99 | 5266335.2 | 166° 18' 48'' | 67,58 |
| 3 | 997687.33 | 5266351.19 | 240° 19' 30'' | 28,44 |
| 4 | 997673.25 | 5266326.48 | 337° 22' 29'' | 33,06 |
| 5 | 997703.77 | 5266313.76 | 342° 48' 38'' | 35,5 |