Ненецкий автономный округ

Муниципальное образование

«Тельвисочный сельсовет»

Подготовка документации по планировке территории

села Тельвиска

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положение об очередности планируемого развития территории

ОМСК 2020

Оглавление

1 Цель разработки проекта планировки	3

2 ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	4

2.1 Виды зон размещения объектов капитального строительства	4

2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства	4

3 ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами	6

3.3 Учебно-образовательная зона	6

3.4 Зона делового, общественного и коммерческого назначения	6

3.5 Зона спортивного назначения	6

3.6 Зона коммунально-бытового обслуживания	6

3.7 Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения	7

3.8 Объекты транспортной инфраструктуры	7

3.9 Объекты инженерной инфраструктуры	7

3.10 Зона зеленых насаждений общего пользования	8

3.11 Мероприятия по санитарной очистке территории	9

Цель разработки проекта планировки

Проект планировки подготовлен в соответствии с государственным контрактом 17.02.2020 г. № 0184200000619000572-04 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, заключенным между Департаментов строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» г. Омск.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

природного ландшафта;

инженерной инфраструктуры;

занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

ритуального назначения;

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

культового назначения;

спортивного назначения;

транспортной инфраструктуры;

застройки индивидуальными жилыми домами;

делового, общественного и коммерческого назначения;

учебно-образовательная;

озелененных территорий общего пользования;

застройки малоэтажными жилыми домами;

коммунально-бытового обслуживания;

здравоохранения;

коммунальная;

культурно-досуговая;

улично-дорожной сети.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

- Объекты регионального значения:

общеобразовательная организация со спортивным залом и пришкольным стадионом на 60 учащихся;

дошкольная образовательная организация на 50 мест;

площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для детей;

- Объекты местного значения:

водозабор;

насосная станция 2-го подъема;

водопроводные очистные сооружения;

подземный водозабор, реконструкция;

блочно-модульные канализационные очистные сооружения;

блочно-модульная канализационная насосная станция;

источник тепловой энергии (котельная №1 «Центральная»), реконструкция;

источник тепловой энергии (котельная №2 «Орбита»), реконструкция;

спортивно-оздоровительный центр;

парк;

торговый центр;

3 магазина;

кафе;

кафе-пекарня;

офисное здание;

прачечная на 180 кг белья в смену;

химчистка на 20 кг вещей в смену;

гостиница;

склад, реконструкция;

фермы на 100 голов;

пункта по  заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей  продукции.

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Численность населения на конец расчетного срока должна составить 1,1 тыс. человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории должна составить 7 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,046.

Коэффициент застройки – 0,043.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено размещение жилых домов суммарной общей площадью 7,1 тыс. кв.м.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение жилых домов общей площадью 16,3 тыс. кв. м.

Учебно-образовательная зона

В учебно-образовательной зоне предусмотрено размещение следующих объектов:

общеобразовательная организация со спортивным залом и пришкольным стадионом на 60 учащихся;

дошкольная образовательная организация на 50 мест.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

В зоне делового, общественного и коммерческого назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

офисного здания;

торговый центр;

3 магазина;

кафе;

кафе-пекарня.

Зона спортивного назначения

В зоне спортивного назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для детей;

спортивно-оздоровительный центр.

Зона коммунально-бытового обслуживания

В зоне торгового назначения и общественного питания предусмотрено размещение следующих объектов:

прачечная на 180 кг белья в смену;

химчистка на 20 кг вещей в смену;

- гостиница.

Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения

В зоне занятой объектами сельскохозяйственного назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

ферма;

склад (реконструкция);

пункт по  заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей  продукции.

Объекты транспортной инфраструктуры

Основные параметры улиц и проездов приведены в нижеследующей таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улично-дорожной сети | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тельвиска |  |  |  |
| 1. | Поселковая дорога | 1,7км, из них новое строительство 1,7км | 7,0 |
| 2. | Основная улица в жилой застройке | 2,6км, из них новое строительство 1,05км | 6,0 |
| 3. | Второстепенная улица в жилой застройке | 4,8км, из них новое строительство 3,1км | 6,0 |
| 4. | Проезд | 4,0км, из них новое строительство 1,5км | 4,0-6,0 |

Для транспортного обслуживания населения проектом предусмотрено организовать автобусное сообщение с г. Нарьян-Мар, а также разместить на территории с. Тельвиска 6 автобусных остановок (с двух сторон улицы).

Для обслуживания личного транспорта населения проектом предусмотрено устройство автозаправочной станции на 4 топливораздаточных колонки и двух станций техобслуживания по 2 поста каждая в составе размещаемых гаражных кооперативов. Данное решение предусмотрено в соответствии с решениями генерального плана муниципального образования.

Для жителей многоквартирной жилой застройки (503 человека, расчетное количество личного транспорта 170 машино-мест) проектом предусмотрено размещение парковок при жилых домах в количестве 200 машино-мест. А также размещение новых гаражей индивидуального транспорта в количестве 55 машино-мест, а также сохранение существующих гаражей индивидуального транспорта (64 машино-места).

Для объектов общественно-делового назначения предусматривается размещение 108 машино-мест на парковках.

В целом в границах проектирования размещено:

378 машино-мест на парковках;

55 машино-мест в гаражах индивидуального транспорта.

Объекты инженерной инфраструктуры

К размещению предусмотрены следующие объекты регионального значения:

газопровод низкого давления – 1,6 км, строительство.

К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения муниципального района:

сети водоснабжения – 8,9 км, строительство;

водозабор расчетной производительностью 260 куб.м/сут – 1 объект, строительство;

насосная станция 2-го подъема расчетной производительностью 250 куб.м/сут – 1 объект, строительство;

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 250 куб.м/сут – 1 объект, строительство;

подземный водозабор – 1 объект, реконструкция;

сети водоотведения – 4,7 км, строительство;

блочно-модульные канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 190 куб. м/сут – 1 объект, строительство;

блочно-модульная канализационная насосная станция расчетной производительностью 190 куб. м/сут – 1 объект, строительство;

котельная № 1 «Центральная» – 1 объект, реконструкция;

котельная № 2 «Обита» – 1 объект, реконструкция;

сети теплоснабжения - 0,7 км, строительство;

сети теплоснабжения - 1,7 км, реконструкция;

трансформаторная подстанция – 1 объект, строительство;

линия электропередачи 10(6) кВ – 0,3 км, строительство;

линия электропередачи 0,4 кВ – 2,8 км, строительство.

Зона зеленых насаждений общего пользования

Озеленённые территории, предназначены для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном окружении. Рекреационные зоны тяготеют к наиболее благоприятным и привлекательным для отдыха ландшафтным комплексам - озерам, лесам. Зеленые насаждения населенных пунктов включают территории сохранившегося природного ландшафта и участки искусственно созданных насаждений.

Проектом планировки предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения, а также включение в композиционную структуру системы зеленых насаждений участков естественной растительности и водоемов.

Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

В южной части села Тельвиска предлагается размещение парка с благоустроенными дорожками для прогулок и отдыха.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Для обеспечения санитарной очистки территории предусмотрено размещение мусорных контейнеров для каждой группы домов.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 штук на одной площадке).